非制冷芯片RS232串口通信协议

编制：审核：标审：

1.概述

本章节描述串口协议适用范围及格式。

1、机芯系列包括：ZIR13005M、ZIR13005C等；

2、采用串口（RS232，波特率为115200）实现红外机芯上位机控制及通信。

3、定义详细的协议内容。

4、基本帧格式如表1-1所示。

表1-1串口数据格式

| 帧头 |  | 通讯帧起始，两个字节，指定数据[55] [AA]； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 |  | 整个命令帧中所有命令段的字节总数（含命令字和数据），一个字节； |  |  |
| 命令段 | 功能分类 | 当前菜单的属性 |  |  |
|  | 页码 | 当前菜单属性下的页码 |  |  |
|  | 选项 | 当前页码中的选项，一个字节；最高位用于标志读写 |  |  |
|  |  | bit[7] | bit[6:0] | 功能 |
|  |  | 1(RD) | 80 | 查询当前页 |
|  |  |  | xx | 读某一寄存器 |
|  |  | 0(WR) | xx | 写某一寄存器 |
|  | 命令字 | 寄存器的值，四个字节（32位） |  |  |
| 异或校验 |  | 含数据长度字节和所有命令段的所有字节的异或校验字； |  |  |
| 帧尾 |  | 通讯帧结束，一个字节，指定数据[F0]。 |  |  |

2.机芯连接协议

软件第一次打开，选择COM口、波特率然后点击CONNECT连接，上位机发送连接命令，下位机收到连接命令后，响应查询命令，上位机接收到命令后，解析命令进行连接显示。

其工作流程如下图所示：

2.1下行协议

上位机命令格式仅一种，如下表：

上位机写命令格式

| 帧头 |  | 长度 | 有效命令字 |  |  |  | 校验位 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能分类 | 页码 | 选项 | 命令字 |  |  |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 4字节 | 1字节 | 1字节 |
| 00-01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06~09 | 0A | 0B |
| 55 | AA | 07 | 00 | 00 | 0x/8x | 00 | XX | F0 |

其中选项部分1个字节，最高位用于标识读写操作

最高位为1表示上位机读操作

最高位为0表示上位机写操作

单个寄存器选项从0x01开始

用户版本软件：

eg：

查询命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 80 + xxxxxxxx + XX + F0

查询功能为00，页码为00的页面中选项1寄存器的状态，命令字部分无效，给任意固定值即可

返回命令格式与查询一致，将查询结果0x01020304置于命令字部分，如：

查询反馈命令：55 AA + 13+ 00 + 00 + xx……  + XX + F0

写操作命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 01 + 01020304 + XX + F0

向功能为00，页码为00的页面中选项1寄存器写入0x01020304

测试版软件：

eg：

查询命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 81 + xxxxxxxx + XX + F0

查询功能为00，页码为00的页面中选项1寄存器的状态，命令字部分无效，给任意固定值即可

返回命令格式与查询一致，将查询结果0x01020304置于命令字部分，如：

查询反馈命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 81 + 01 02 03 04 + XX + F0

写操作命令：55 AA + 07 + 00 + 00 + 01 + 01020304 + XX + F0

向功能为00，页码为00的页面中选项1寄存器写入0x01020304

## 2.1.1控制命令

控制命令格式为：

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x07 | 长度为7 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | STUTAS状态页 | 功能分类 |
|  | 0x01 | STEUP设置页 |  |
|  | 0x02 | VIDEO视频页 |  |
|  | 0x03 | 应用页 |  |
|  | 0x04 | 测温页 |  |
|  | 0xA0 | EXPERT专家页 |  |
| Byte4 | 0x00 | 第一页 | 页码 |
|  | 0x01 | 第二页 |  |
|  | 0x02 | 第三页 |  |
| Byte5 | 0x01~0x07F | 选项 | 命令字ID号 |
| Byte6 | 0x00 | 命令高[31:24] | 命令字 |
| Byte7 | 0x00 | 命令低[23:16] |  |
| Byte8 | 0x00 | 命令低[15:8] |  |
| Byte9 | 0x00 | 命令低[7:0] |  |
| Byte10 | 0xXX | 异或校验 | 校验 |
| Byte11 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.1.1.1 SETUP设置页

功能设置页所有操作命令：（55 AA 07 01 00 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动补偿时间(min) | 0x01 | 00 00 00 xx | 0~100(0表示自此不打快门) | 55 AA 07 01 00 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| 图像定格 | 0x02 | 00 00 00 00 | 不定格 | 55 AA 07 01 00 02 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 定格 | 55 AA 07 01 00 02 00 00 00 01XOR F0 |
| 测试画面切换 | 0x03 | 00 00 00 00 | 实时 | 55 AA 07 01 00 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 棋盘格 | 55 AA 07 01 00 03 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 行渐变 | 55 AA 07 01 00 03 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 列渐变 | 55 AA 07 01 00 03 00 00 00 03XOR F0 |
| 保存设置 | 0x04 | 00 00 00 01 | 设置（需要有弹框提醒） | 55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01XOR F0 |
| 恢复出厂值 | 0x05 | 00 00 00 01 | 设置（需要有弹框提醒） | 55 AA 07 01 00 05 00 00 00 01XOR F0 |
| 温升补偿开关 | 0x07 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 01 00 07 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 01 00 07 00 00 00 01XOR F0 |
| 快门闭合 （专家菜单页指令） | 0x08 | 00 00 00 00 | 快门闭合 | 55 AA 07A0 02 08 00 0000 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 关闭弹开 | 55 AA 07A0 02 08 00 0000 01 XOR F0 |
| 增益控制（PLUG617） | 0x09 | 00 00 00 00 | 标准 | 55 AA 07 01 00 09 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 低噪声 | 55 AA 07 01 00 09 00 00 00 01XOR F0 |
| 软重启指令 | 0x0A | 00 00 00 01 | 机芯软重启 | 55 AA 07 01 00 0A 00 00 00 01XOR F0 |

## 2.1.1.2 VIDEO视频页

- 模拟视频页

模拟视频页所有操作命令：（55 AA 07 02 00 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟视频开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 00 01 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 00 01 00 00 00 01XOR F0 |
| 视频制式切换 | 0x02 | 00 0000 00 | P制384x288 /768x576 | 55 AA 07 02 00 02 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | N制320x240 /640x512 | 55 AA 07 02 00 02 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | P制360x288 /720x576 | 55 AA 07 02 00 02 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | N制360x240 /720x480 | 55 AA 07 02 00 02 00 00 00 03XOR F0 |
| 帧频设置 P时显50/25/9 N时显60/30/9 | 0x03 | 00 00 00 00 | 50/60HZ | 55 AA 07 02 00 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 25/30HZ | 55 AA 07 02 00 03 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 9HZ | 55 AA 07 02 00 03 00 00 00 02XOR F0 |
| 伪彩 | 0x04 | 00 00 00 00 | 白热 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 熔岩 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 铁红 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 02 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 热铁 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 03 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 04 | 医疗 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 04 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 05 | 北极 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 05 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 06 | 彩虹1 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 06 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 07 | 彩虹2 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 07 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 08 | 描红 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 08 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 09 | 黑热 | 55 AA 07 02 00 04 00 00 00 09 XOR F0 |
| 图像镜像 | 0x05 | 00 00 00 00 | 无 | 55 AA 07 02 00 05 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | X方向镜像 | 55 AA 07 02 00 05 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | Y方向镜像 | 55 AA 07 02 00 05 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | XY方向镜像 | 55 AA 07 02 00 05 00 00 00 03XOR F0 |
| EZOOM放大倍数 | 0x06 | 00 00 00 xx | 8~64 | 55 AA 07 02 00 06 00 00 00 xxXOR F0 |
| 放大区域中心点坐标X | 0x07 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 02 00 07 00 00 xx xxXOR F0 |
| 放大区域中心点坐标Y | 0x08 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 02 00 08 00 00 xx xxXOR F0 |
| 场景补偿快门补偿暂用数字视频页命令 |  |  |  |  |
| 场景补偿 |  | 00 00 00 01 | 补偿 | 55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 虚焦补偿 | 55 AA 07 02 01 07 00 00 00 02XOR F0 |
| 快门补偿 |  | 00 0000 01 | 补偿 | 55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01XOR F0 |

- 数字视频页

数字视频页所有操作命令：（55 AA 07 0201 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外同步使能开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 01 01 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 从模式 | 55 AA 07 02 01 01 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 主模式 | 55 AA 07 02 01 01 00 00 00 02XOR F0 |
| 数字口并口类型 | 0x02 | 00 0000 00 | 关 | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | USB2.0 | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | CMOS（USB3.0） | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | BT1120 | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 0000 04 | BT656 | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 04XOR F0 |
|  |  | 00 0000 05 | USB2.0+UART | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 05XOR F0 |
|  |  | 00 0000 06 | LCD | 55 AA 07 02 01 02 00 00 00 06XOR F0 |
| CMOS内容选择 | 0x03 | 00 00 00 00 | YUV422 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | YUV422_参数行 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | YUV16 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | YUV16_参数行 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 04 | Y16_YUV422 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 04XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 05 | Y16_参数行_ YUV422 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 05XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 06 | X16 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 06XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 07 | X16+参数行 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 07XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 08 | TMP | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 08XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 09 | TMP+参数行 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 09XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 0A | TMP+YUV422 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 0AXOR F0 |
|  |  | 00 00 00 0B | TMP+参数行+YUV422 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 0BXOR F0 |
| CMOS接口形式 | 0x04 | 00 00 00 00 | CMOS16 | 55 AA 07 02 01 04 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | CMOS8(MSB first) | 55 AA 07 02 01 04 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | CMOS8(LSB first) | 55 AA 07 02 01 04 00 00 00 02XOR F0 |
| 帧频设置 | 0x05 | 00 00 00 00 | 30HZ | 55 AA 07 02 01 05 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 25HZ | 55 AA 07 02 01 05 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 9HZ | 55 AA 07 02 01 05 00 00 00 02 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 50HZ | 55 AA 07 02 01 05 00 00 00 03 XOR F0 |
| MIPI开关/LVDS开关 | 0x06 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 01 06 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 01 06 00 00 00 01XOR F0 |
| 场景补偿 | 0x07 | 00 00 00 01 | 补偿 | 55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01XOR F0 |
| 快门补偿 | 0x08 | 00 0000 01 | 补偿 | 55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01XOR F0 |
| 时钟相位 | 0x09 | 00 0000 00 | 上升沿对齐 | 55 AA 07 02 01 0900 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 下降沿对齐 | 55 AA 07 02 01 0900 00 00 01XOR F0 |
| Nuc补偿 | 0x0A | 00 0000 01 | Nuc补偿 | 55 AA 07 02 01 0A 00 00 00 01XOR F0 |
| USB 2.0 send stop | 0x0B | 00 0000 00 | Usb2.0视频发送停止 | 55 AA 07 02 01 0B 00 00 00 01XOR F0 |
| USB 2.0 send continue | 0x0C | 00 0000 00 | Usb2.0视频再次发送 | 55 AA 07 02 01 0C 00 00 00 01XOR F0 |
| 历史故障查询 | 0x0D | 00 00 00 0D | 设置 | 55 AA 07 02 01 0D 00 00 00 0108 F0 |
| 实时故障查询 | 0x0E | 00 0000 0E | 设置 | 55 AA 07 02 01 0E 00 00 00 010B F0 |
| 历史故障清除 | 0x0F | 00 0000 0F | 设置 | 55 AA 07 02 01 0F 00 00 00 010A F0 |
| 拍照 | 0x10 | 00 00 00 01 | 拍照 | 55 AA 07 02 01 10 00 00 00 01 XOR F0 |
| 录像 | 0x11 | 00 00 00 00 | 开始 | 55 AA 07 02 01 11 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 停止 | 55 AA 07 02 01 11 00 00 00 01 XOR F0 |

- 算法控制页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 02 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时域滤波开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 01 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 01 00 00 00 01XOR F0 |
| 滤波强度 | 0x02 | 00 0000 00 | 等级0 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 等级1 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | 等级2 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | 等级3 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 0000 04 | 等级4 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 04XOR F0 |
|  |  | 00 0000 05 | 等级5 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 05XOR F0 |
|  |  | 00 0000 06 | 等级6 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 06XOR F0 |
|  |  | 00 0000 07 | 等级7 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 07XOR F0 |
|  |  | 00 0000 08 | 等级8 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 08XOR F0 |
|  |  | 00 0000 09 | 等级9 | 55 AA 07 02 02 02 00 00 00 09XOR F0 |
| 去竖纹开关 | 0x03 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 03 00 00 00 01XOR F0 |
| 去竖纹强度 | 0x04 | 00 0000 00 | 等级0 | 55 AA 07 02 02 04 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 等级1 | 55 AA 07 02 02 04 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | 等级2 | 55 AA 07 02 02 04 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | 等级3 | 55 AA 07 02 02 04 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 0000 04 | 等级4 | 55 AA 07 02 02 04 00 00 00 04XOR F0 |
| 锐化开关 （twin412 去横纹开关） | 0x05 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 05 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 05 00 00 00 01XOR F0 |
| 锐化强度 (twin412 图像模式) | 0x06 | 00 0000 00 | 等级0（柔和） | 55 AA 07 02 02 06 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 等级1（标准） | 55 AA 07 02 02 06 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | 等级2（增强） | 55 AA 07 02 02 06 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | 等级3 （DJI巡检） | 55 AA 07 02 02 06 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 0000 10 | （自定义） | 55 AA 07 02 02 06 00 00 00 10XOR F0 |
| 调光模式 | 0x07 | 00 0000 00 | 线性 | 55 AA 07 02 02 07 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 平台 | 55 AA 07 02 02 07 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | 混合 | 55 AA 07 02 02 07 00 00 00 02XOR F0 |
| 上抛点比例 | 0x08 | 00 0000 xx | 0~20 | 55 AA 07 02 02 08 00 00 00 xxXOR F0 |
| 下抛点比例 | 0x09 | 00 0000 xx | 0~20 | 55 AA 07 02 02 09 00 00 00 xxXOR F0 |
| 亮度 | 0x0a | 00 0000 xx | 0~100 | 55 AA 07 02 02 0a 00 00 00 xxXOR F0 |
| 对比度 | 0x0b | 00 0000 xx | 0~100 | 55 AA 07 02 02 0b 00 00 00 xxXOR F0 |
| 混合调光映射范围 | 0x0c | 00 0000 xx | 0~255 | 55 AA 07 02 02 0c 00 00 00 xxXOR F0 |
| Y8纠偏开关 | 0x0d | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 0d 00 00 00 01XOR F0 |
| Y8纠偏期望 | 0x0e | 00 0000 xx | 0~255 | 55 AA 07 02 02 0e 00 00 00 xxXOR F0 |
| 增强选择 | 0x0f | 00 00 00 00 | IDE | 55 AA 07 02 02 0f 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | LOG | 55 AA 07 02 02 0f 00 00 00 01XOR F0 |
| IDE增强开关 | 0x10 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 10 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 10 00 00 00 01XOR F0 |
| IDE滤波等级 | 0x11 | 00 0000 00 | 等级0 | 55 AA 07 02 02 11 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 等级1 | 55 AA 07 02 02 11 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 0000 02 | 等级2 | 55 AA 07 02 02 11 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 0000 03 | 等级3 | 55 AA 07 02 02 11 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 0000 04 | 等级4 | 55 AA 07 02 02 11 00 00 00 04XOR F0 |
| IDE细节增益 | 0x12 | 00 0000 xx | 0~255 | 55 AA 07 02 02 12 00 00 00 xxXOR F0 |
| LOG增强开关 | 0x13 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 13 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 13 00 00 00 01XOR F0 |
| Y8纠偏模式 | 0x14 | 00 00 00 00 | 自动 | 55 AA 07 02 02 14 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 手动 | 55 AA 07 02 02 1400 00 00 01XOR F0 |
| 分块直方图 | 0x15 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 15 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 1500 00 00 01XOR F0 |
| 去噪开关 | 0x16 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 02 16 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 02 02 16 00 00 00 01XOR F0 |
| 去噪等级 | 0x17 | 00 00 00 00 | 等级0 | 55 AA 07 02 02 1700 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 等级1 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 等级2 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 等级3 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 03XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 04 | 等级4 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 04XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 05 | 等级5 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 05XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 06 | 等级6 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 06XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 07 | 等级7 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 07XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 08 | 等级8 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 08XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 08 | 等级9 | 55 AA 07 02 02 17 00 00 00 09XOR F0 |
| 观测模式/ （twin412 2D降噪） | 0x18 | 00 00 00 00 | 柔和（0） | 55 AA 07 02 02 18 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 标准（1） | 55 AA 07 02 02 18 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 增强1（2） | 55 AA 07 02 02 18 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 增强2 | 55 AA 07 02 02 18 00 00 00 03XOR F0 |
| 冷暖色调 | 0x19 | 00 00 00 00 | 暖色调 | 55 AA 07 02 02 19 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 冷色调 | 55 AA 07 02 02 19 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 绿热（5181） | 55 AA 07 02 02 20 00 00 00 01XOR F0 |
| 天空模式 | 0x1A | 00 00 00 00 | 全屏(0%天空) | 55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 00XORF0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 30%天空 | 55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 50%天空 | 55 AA 07 02 02 1A 00 00 00 02 XOR F0 |
| 增强—黑边 | 0x1B | 00 0000 xx | 0~32(默认24) | 55 AA 07 02 02 1B 00 00 00 xx XOR F0 |
| 去噪等级 | 0x1C | 00 0000 xx | 1-4 | 55 AA 07 02 02 1C 00 00 00 xx XOR F0 |
| 增强等级 | 0x1D | 00 0000 xx | 1-4 | 55 AA 07 02 02 1D 00 00 00 xx XOR F0 |
| 亮度等级 | 0x1E | 00 0000 xx | 1-5 | 55 AA 07 02 02 1E 00 00 00 xx XOR F0 |
| 对比度等级 | 0x1F | 00 0000 xx | 1-5 | 55 AA 07 02 02 1F 00 00 00 xx XOR F0 |
| 观瞄/测温模式 | 0x20 | 00 00 00 00 | 观瞄模式 | 55 AA 07 02 02 20 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 测温模式 | 55 AA 07 02 0220 00 00 00 01 XOR F0 |

- 算法LWDR页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 03 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bLwdrEn | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 03 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 03 01 00 00 00 01 XOR F0 |
| u8ScaleRatio | 0x02 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8GLuma | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8GContrast | 0x04 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 04 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16NoiseLevel | 0x05 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 05 00 00 00 xx XOR F0 |
| bFusEnable | 0x06 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 03 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16FusDelta | 0x07 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 07 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16FusThrhd | 0x08 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8AlphaFusCofe | 0x09 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 09 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8DsFltAlpha | 0x0a | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8DsFltSize | 0x0b | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8DsLegFltAlpha | 0x0c | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8GsCoef[0] | 0x0d | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 03 0D 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8GsCoef[1] au8GsCoef[2] au8GsCoef[3] au8GsCoef[4] | 0x0e | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 03 0E xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |

- 算法NR3DY页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 04 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bNr3dYEn | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 04 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 04 01 00 00 00 01 XOR F0 |

- 算法NR3DRAW页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 05 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bNr3dRawEn | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 02 05 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 0000 01 | 开 | 55 AA 07 02 05 01 00 00 00 01 XOR F0 |
| u8GsFilterWinSel | 0x02 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8GsCoef[0] au8GsCoef[1] au8GsCoef[2] | 0x03 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 05 03 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8DfFilterV | 0x06 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8DfFilterH | 0x07 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8AddDfFilter | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8AddDfAlpha | 0x09 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 09 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16TailTh | 0x0a | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0A 00 00 xx xx XOR F0 |
| au8TailCoef[0] | 0x0b | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8TailCoef[1] | 0x0c | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16DifflirTh | 0x0d | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0D 00 00 xx xx XOR F0 |
| au8DifflirCoef[0] | 0x0e | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0E 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8DifflirCoef[1] | 0x0f | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 0F 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8AlphaRatio | 0x10 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 10 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16Motion | 0x11 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 11 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16AlphaMax | 0x12 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 12 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8GBlendingRatio | 0x13 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 13 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16GAlphaMax | 0x14 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 05 14 00 00 xx xx XOR F0 |

- 算法DRC页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 06 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enHistmaxSel | 0x01 | 00 00 00 xx | 选择项 | 55 AA 07 02 06 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16HistmaxLowTh | 0x02 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16HistmaxHighTh | 0x03 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16HistmaxExtValue | 0x04 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8Ssoval | 0x05 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 05 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16Step | 0x06 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 06 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16ExternalLuma | 0x07 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 07 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16ExternalContrast | 0x08 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16Hf | 0x09 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 09 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16LeftPointTh | 0x0a | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0A 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16RithtPointTh | 0x0b | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0B 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8GsMode au8Gs0Coef[0] au8Gs0Coef[1] au8Gs0Coef[2] | 0x0c | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0C xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8GsMode au8Gs1Coef[0] au8Gs1Coef[1] au8Gs1Coef[2] | 0x0d | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0D xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| au8LumTh[0] au8LumTh[1] au8LumTh[2] au8LumTh[3] | 0x0e | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0e xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| au8LumLv[0] au8LumLv[1] au8LumLv[2] | 0x0f | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 0F 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| au16VarTh[0] | 0x10 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 10 xx xx xx xx XOR F0 |
| au16VarTh[1] | 0x11 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 11 00 xx xx xx XOR F0 |
| au16VarTh[2] | 0x12 | [15:8] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 12 xx xx xx xx XOR F0 |
| au16VarTh[3] | 0x13 | [7:0] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 13 00 xx xx xx XOR F0 |
| au8VarLv[0] au8VarLv[1] au8VarLv[2] | 0x14 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 14 00 00 xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| au8ContrastTh[0] au8ContrastTh[1] au8ContrastTh[2] au8ContrastTh[3] | 0x15 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 15 00 00 xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| au8ContrastLv[0] au8ContrastLv[1] au8ContrastLv[2] | 0x16 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 06 16 00 00 xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u16BeginX | 0x17 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 17 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16BeginY | 0x18 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 18 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16EndX | 0x19 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 19 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16EndY | 0x1a | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 1A 00 00 xx xx XOR F0 |
| enGrayMaxMinMode | 0x1b | 00 00 00 xx | 选择项 | 55 AA 07 02 06 1B 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16GrayMinVal | 0x1c | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 1C 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16GrayMaxVal | 0x1d | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 06 1D 00 00 xx xx XOR F0 |

- 算法EE页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 07 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bEeEn | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 07 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| bClipEn | 0x02 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 07 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| bConsMode | 0x03 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 07 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8WidthRatio | 0x04 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 04 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8EdgeSmooth | 0x05 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 05 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8PosStr | 0x06 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8NegStr | 0x07 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8PosClipRatio | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8NegClipRatio | 0x09 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 09 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8PosMaxOffset | 0x0a | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8NegMinOffset | 0x0b | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8OffsetStrength | 0x0c | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8FltWinMode | 0x0d | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0D 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8WidthT1 u8WidthT2 u8WidthT3 u8WidthT4 | 0x0e | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0E xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8WidthR1 u8WidthR2 u8WidthR3 | 0x0f | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 0F 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ThinAddT1 u8ThinAddT2 u8ThinAddT3 u8ThinAddT4 | 0x10 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 10 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ThinAddR1 u8ThinAddR2 u8ThinAddR3 | 0x11 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 11 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ThinPowerT1 u8ThinPowerT2 u8ThinPowerT3 u8ThinPowerT4 | 0x12 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 12 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ThinPowerR1 u8ThinPowerR2 u8ThinPowerR3 | 0x13 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 13 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8LumT1 u8LumT2 u8LumT3 u8LumT4 | 0x14 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 14 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8LumR1 u8LumR2 u8LumR3 | 0x15 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 15 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8FreqT1 u8FreqT2 u8FreqT3 u8FreqT4 | 0x16 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 16 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8FreqR1 u8FreqR2 u8FreqR3 | 0x17 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 17 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ContrastT1 u8ContrastT2 u8ContrastT3 u8ContrastT4 | 0x18 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 18 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8ContrastR1 u8ContrastR2 u8ContrastR3 | 0x19 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 07 19 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8LightHigh | 0x1A | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 1A 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8OffsetThrd | 0x1B | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 1B 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8LightNumLow | 0x1C | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 1C 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8LightNumHigh | 0x1D | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 07 1D 00 00 00 xx XOR F0 |

- 算法FPNC页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 08 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bFpncEn | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 08 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16Num1Thr | 0x02 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8Num2Thr | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16WeightThr | 0x04 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16AdaptWeightThr | 0x05 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 05 00 00 xx xx XOR F0 |
| u16AdaptWeightCoef | 0x06 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 06 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8NoiseClip | 0x07 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8NoiseSmoothStep | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16NoiseModifiedCoef | 0x09 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 08 09 00 00 xx xx XOR F0 |

- 算法RFC页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 09 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bRfcEn | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 09 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8LumFixRate | 0x02 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8NoiseThr | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8CutThr | 0x04 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 04 00 00 00 xx XOR F0 |
| au32RowDiffTh[0] | 0x05 | xx xx xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 05 xx xx xx xx XOR F0 |
| au32RowDiffTh[1] | 0x06 | xx xx xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 06 xx xx xx xx XOR F0 |
| au16NumTh[0] | 0x07 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 07 00 00 xx xx XOR F0 |
| au16NumTh[1] | 0x08 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| au16NumTh[2] | 0x09 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 09 00 00 xx xx XOR F0 |
| u8FilterSel | 0x0a | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| enRfcSumMode | 0x0b | 00 00 00 xx | 选项值 | 55 AA 07 02 09 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8InterFrameTh | 0x0c | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8IntraFrameTh | 0x0d | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 09 0D 00 00 00 xx XOR F0 |

- 算法DNS页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0a + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bDns0En | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 0A 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th[0] | 0x02 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th[1] | 0x03 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th1[0] | 0x04 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th1[1] | 0x05 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 05 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th2[0] | 0x06 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 06 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Th2[1] | 0x07 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 07 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Slope[0] | 0x08 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au16Slope[1] | 0x09 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 09 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns0_au8Ratio[0] | 0x0a | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| Dns0_au8Ratio[1] | 0x0b | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| bDns1En | 0x0c | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 0A 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th[0] | 0x0d | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 0D 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th[1] | 0x0e | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 0E 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th1[0] | 0x0f | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 0F 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th1[1] | 0x10 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 10 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th2[0] | 0x11 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 11 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Th2[1] | 0x12 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 12 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Slope[0] | 0x13 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 13 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au16Slope[1] | 0x14 | 00 00 xx xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 14 00 00 xx xx XOR F0 |
| Dns1_au8Ratio[0] | 0x15 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 15 00 00 00 xx XOR F0 |
| Dns1_au8Ratio[1] | 0x16 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0A 16 00 00 00 xx XOR F0 |

- 算法BACA页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0b + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bBacaEn | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 0B 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8ContrastParam | 0x02 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8LumaParam | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8RatioT[0] u8RatioT[1] u8RatioT[2] u8RatioT[3] | 0x04 | [31:24] | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 04 xx xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [23:16] | 设置值 |  |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8RatioR[0] u8RatioR[1] u8RatioR[2] | 0x05 | [23:16] | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 05 00 xx xx xx XOR F0 |
|  |  | [15:8] | 设置值 |  |
|  |  | [7:0] | 设置值 |  |
| u8MeanStep | 0x06 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8MeanClipMim | 0x07 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8MeanClipMax | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0B 08 00 00 00 xx XOR F0 |

- 算法LBT页

算法控制页所有操作命令：（55 AA 07 02 0c + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bLbtEn | 0x01 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 0c 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| bUpdataNew | 0x02 | 00 00 00 xx | 开关 | 55 AA 07 02 0c 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| u16LbtStep | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[0] | 0x04 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 04 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[1] | 0x05 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 05 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[2] | 0x06 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[3] | 0x07 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[4] | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[5] | 0x09 | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 09 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[6] | 0x0a | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[7] | 0x0b | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 0B 00 00 00 xx XOR F0 |
| au8ClipLimit[8] | 0x0c | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 0C 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8BonusSel | 0x0d | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 0D 00 00 00 xx XOR F0 |
| u8BlockCor | 0x0e | 00 00 00 xx | 设置值 | 55 AA 07 02 0c 0E 00 00 00 xx XOR F0 |

## 2.1.1.3 应用页

- 调焦页

调焦页所有操作命令：（55 AA 07 0300 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺服控制启动 | 0x00 | 00 00 00 00 | 启动伺服 控制软件 | 55 AA 07 03 00 00 00 00 00 00 XOR F0 |
| 镜头类型 | 0x01 | 00 00 00 xx | 镜头类型 | 55 AA 07 03 00 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| 手动调焦速度 | 0x02 | 00 00 00 xx | 1~10 | 55 AA 07 03 00 02 00 00 00 03 XOR F0 |
| 自动调焦自动统计帧数 | 0x03 | 00 00 00 xx | 1~50 | 55 AA 07 03 00 03 00 00 00 03 XOR F0 |
| 自动调焦速度MAX | 0x04 | 00 00 00 xx | 1~10 | 55 AA 07 03 00 04 00 00 00 03 XOR F0 |
| 自动调焦速度MIN | 0x05 | 00 00 00 xx | 1~10 | 55 AA 07 03 00 05 00 00 00 03 XOR F0 |
| 调焦方式 | 0x06 | 00 00 00 00 | 停止 | 55 AA 07 03 00 06 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 手动远焦 | 55 AA 07 03 00 06 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 手动近焦 | 55 AA 07 03 00 06 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 自动对焦 | 55 AA 07 03 00 06 00 00 00 03XOR F0 |
| 变倍方式 | 0x07 | 00 00 00 00 | 变倍停 | 55 AA 07 03 00 07 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 变倍+ | 55 AA 07 03 00 07 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 变倍- | 55 AA 07 03 00 07 00 00 00 02XOR F0 |
| 伺服变倍速度 | 0x08 | 00 00 xx xx | 0-100百分比 | 55 AA 07 03 00 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| 伺服调焦速度 | 0x09 | 00 00 xx xx | 0-100百分比 | 55 AA 07 03 00 09 00 00 xx xx XOR F0 |
| 伺服变倍速度保存 | 0x0A | 00 00 00 00 | 给伺服发送保存指令 | 55 AA 07 03 00 0A 00 00 00 00 XOR F0 |
| 伺服调焦速度保存 | 0x0B | 00 00 00 00 | 给伺服发送保存指令 | 55 AA 07 03 00 0B 00 00 00 00 XOR F0 |
| 设置变倍电机位置 | 0x0D | xx xx xx xx | 电机位置对应AD值 | 55 AA 07 03 00 0D xx xx xx xx XOR F0 |
| 设置调焦电机位置 | 0x0E | xx xx xx xx | 电机位置对应AD值 | 55 AA 07 03 00 0E xx xx xx xx XOR F0 |
| 设置调焦焦距位置 | 0x0F | 00 00 xx xx | 调焦焦距位置 | 55 AA 07 03 00 0F 00 00 xx xx XOR F0 |

- 校坏点页

校坏点页所有操作命令：（55 AA 07 0301 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十字光标开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 01 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 01 01 00 00 00 01 XOR F0 |
| 光标位置X | 0x02 | 00 00 xx xx | 0~width-1 | 55 AA 07 03 01 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| 光标位置Y | 0x03 | 00 00 xx xx | 0~height-1 | 55 AA 07 03 01 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| 添加坏点 | 0x04 | 00 00 00 01 | 添加坏点（需有弹框提醒） | 55 AA 07 03 01 04 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 添加坏行（需有弹框提醒） | 55 AA 07 03 01 04 00 00 00 02 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 添加坏列（需有弹框提醒） | 55 AA 07 03 01 04 00 00 00 03 XOR F0 |
| 保存坏点 | 0x05 | 00 00 00 01 | 设置（需有弹框提醒） | 55 AA 07 03 01 05 00 00 00 01XOR F0 |
| 光标颜色R | 0X06 | 00 00 00 xx | 光标红色分量 | 55 AA 07 03 01 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| 光标颜色G | 0X07 | 00 00 00 xx | 光标绿色分量 | 55 AA 07 03 01 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| 光标颜色B | 0X08 | 00 00 00 xx | 光标蓝色分量 | 55 AA 07 03 01 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| 自动查找坏点开关 | 0x09 | 00 00 00 xx | 自动查找坏点开关 | 55 AA 07 03 01 09 00 00 00 xx XOR F0 |
| 坏点阈值 | 0x0A | 00 00 00 32 | 坏点阈值 | 55 AA 07 03 01 0A 00 00 00 xx XOR F0 |
| 坏点光标位置（iGS专用） | 0x0B | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 01 0B xx xx xx xx XOR F0 |
| 一键清除坏点 | 0x0C | 00 00 00 01 | 清除所有坏点 | 55 AA 07 03 01 0C 00 00 00 01 XOR F0 |
| 删除坏点 | 0x0D | 00 00 00 01 | 删除坐标点坏点 | 55 AA 07 03 01 0D 00 00 00 01 XOR F0 |
| 一键校坏点 | 0x0E | 00 00 00 01 | 一键校坏点 | 55 AA 07 03 01 0E 00 00 00 01 XOR F0 |
| 一键校坏点阈值 | 0x0F | 00 00 xx xx | 一键校坏点阈值 | 55 AA 07 03 01 0F 00 00 xx xx XOR F0 |

备注：

1. 0x04:Plug417无添加坏行坏列

2. 0x09-0x0A：Plug417无此功能

- 菜单功能页

菜单页所有操作命令：（55 AA 07 0302 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1小图标开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 02 01 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 02 01 00 00 00 01XOR F0 |
| #1小图标宽度 | 0x02 | 00 00 00 xx | 1~64 | 55 AA 07 03 02 02 00 00 00 xxXOR F0 |
| #1小图标显示位置X | 0x03 | 00 00 xx xx | 0~width-宽度 | 55 AA 07 03 02 03 00 00xx xxXOR F0 |
| #1小图标显示位置Y | 0x04 | 00 00 xx xx | 0~height-宽度 | 55 AA 07 03 02 04 00 00xx xxXOR F0 |
| #2小图标开关 | 0x05 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 02 05 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 02 05 00 00 00 01XOR F0 |
| #2小图标宽度 | 0x06 | 00 00 00 xx | 1~64 | 55 AA 07 03 02 06 00 00 00 xxXOR F0 |
| #2小图标显示位置X | 0x07 | 00 00 xx xx | 0~width-宽度 | 55 AA 07 03 02 07 00 00xx xxXOR F0 |
| #2小图标显示位置Y | 0x08 | 00 00 xx xx | 0~height-宽度 | 55 AA 07 03 02 08 00 00xx xxXOR F0 |
| 小图标透明度设置 | 0x09 | 00 00 xx xx | 0~4 | 55 AA 07 03 02 09 00 00xx xxXOR F0 |
| 菜单条开关 | 0x0a | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 02 0a 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 02 0a 00 00 00 01XOR F0 |
| 菜单条位置设置 | 0x0b | 00 00 xxxx | 0~ height-16 | 55 AA 07 03 02 0b 00 00 xx xxXOR F0 |
| 菜单条透明度等级设置 | 0x0c | 00 00 00xx | 0~4 | 55 AA 07 03 02 0c 00 00 xx xxXOR F0 |
| 图层开关 | 0x0d | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 02 0d 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 02 0d 00 00 00 01XOR F0 |
| 图层透明度设置 | 0x0e | 00 00 xx xx | 0~4 | 55 AA 07 03 02 0e 00 00xx xxXOR F0 |
| 半像素光标开关 | 0x0f | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 02 0f 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 02 0f 00 00 00 01XOR F0 |
| 半像素光标显示位置X | 0x10 | 00 00 xx xx | 0~width | 55 AA 07 03 0210 00 00xx xxXOR F0 |
| 半像素光标显示位置Y | 0x11 | 00 00 xx xx | 0~height | 55 AA 07 03 0211 00 00xx xxXOR F0 |
| 半像素颜色设置 | 0x12 | 00 xx xx xx | RGB值 | 55 AA 07 03 0212 00 xxxx xxXOR F0 |
| 按键操作 | 0xFF | 00 00 0000 | 弹起 | 55 AA 07 03 02FF00 00 0000 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 左移 | 55 AA 0703 02FF00 00 0001 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0002 | 右移 | 55 AA 0703 02FF00 00 0002 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0003 | 增加+ | 55 AA 0703 02FF00 00 0003 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0004 | 减少- | 55 AA 0703 02FF00 00 0004 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0005 | 确定 | 55 AA 0703 02FF00 00 0005 XOR F0 |
| 按键命令分2个命名发送，按下和弹起均发送命令 |  |  |  |  |

- 做K

| 计算K | 0x04 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 04 00 0000 01 XOR F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载K | 0x06 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 06 00 0000 01 XOR F0 |
| 保存K | 0x0c | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 0c 00 0000 01 XOR F0 |

- 热点跟踪第一页（区域分析）

区域分析页所有操作命令：（55 AA 07 0303 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析模式 | 0x01 | 00 00 00 00 | 关闭分析 | 55 AA 07 03 03 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 全屏分析 | 55 AA 07 03 03 01 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 区域1 | 55 AA 07 03 03 01 00 00 00 02XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 区域2 | 55 AA 07 03 03 01 00 00 00 03 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 04 | 区域3 | 55 AA 07 03 03 01 00 00 00 04XOR F0 |
| 区域左上角X坐标 | 0x02 | 00 00 xx xx | 区域分析(0~639) | 55 AA 07 03 03 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域左上角Y坐标 | 0x03 | 00 00 xx xx | 区域分析 (0~511) | 55 AA 0703 03 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域宽W | 0x04 | 00 00 xx xx | 区域分析 1~640/1~384 | 55 AA 0703 03 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域高H | 0x05 | 00 00 xx xx | 区域分析 1~512/1~288 | 55 AA 0703 03 05 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域边框颜色 | 0x06 | 00 00 00 xx | 分量R(0~255) | 55 AA 07 03 03 06 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x07 | 00 00 00 xx | 分量G(0~255) | 55 AA 07 03 03 07 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x08 | 00 00 00 xx | 分量B(0~255) | 55 AA 07 03 03 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| 高温报警开关 | 0x09 | 00 00 00 00 | 高温报警关 | 55 AA 07 03 03 09 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 高温报警开 | 55 AA 07 03 03 09 00 00 00 01 XOR F0 |
| 高温报警阈值 | 0x0a | 00 00 xx xx | 热点跟踪(0~65535) | 55 AA 07 03 03 0a 00 00 xx xx XOR F0 |
| 分析框显示开关 | 0x0b | 00 00 00 00 | 分析框关 | 55 AA 07 03 03 0b 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 分析框开 | 55 AA 07 03 03 0b 00 00 00 01XOR F0 |

- 热点跟踪第二页（热点跟踪）

热点跟踪页所有操作命令：（55 AA 07 0304 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光标开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 最热点光标关 | 55 AA 07 03 04 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 最热点光标开 | 55 AA 07 03 04 01 00 00 00 01 XOR F0 |
|  | 0x02 | 00 00 00 00 | 最冷点光标关 | 55 AA 07 03 04 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 最冷点光标开 | 55 AA 07 03 04 02 00 00 00 01 XOR F0 |
| 热点跟踪上限值 | 0x03 | 00 00 xx xx | 热点跟踪(0~65535) | 55 AA 07 03 04 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| 热点跟踪下限值 | 0x04 | 00 00 xx xx | 热点跟踪(0~65535) | 55 AA 07 03 04 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| 最热光标点 颜色 | 0x05 | 00 00 00 xx | 分量R(0~255) | 55 AA 07 03 04 05 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x06 | 00 00 00 xx | 分量G(0~255) | 55 AA 07 03 04 06 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x07 | 00 00 00 xx | 分量B(0~255) | 55 AA 07 03 04 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| 最冷光标点 颜色 | 0x08 | 00 00 00 xx | 分量R(0~255) | 55 AA 07 03 04 08 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x09 | 00 00 00 xx | 分量G(0~255) | 55 AA 07 03 04 09 00 00 00 xx XOR F0 |
|  | 0x0a | 00 00 00 xx | 分量B(0~255) | 55 AA 07 03 04 0a 00 00 00 xx XOR F0 |
| 最热点位置 | 0x10 | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 04 10 xx xx xx xx XOR F0 |
| 最冷点位置 | 0x11 | xx xx xx xx |  | 55 AA 07 03 04 11 xx xx xx xx XOR F0 |
| 分化线开关 | 0x12 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 04 12 00 00 00 xx XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 04 12 00 00 00 01 XOR F0 |
| 分化线类型 | 0x13 | 00 00 00 xx | 0-9 | 55 AA 07 03 04 13 00 00 00 xx XOR F0 |
| 分化线位置 | 0x14 | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 04 14 xx xx xx xx XOR F0 |
| 分化线颜色 | 0x15 | 00 00 00 xx | 0-5 | 55 AA 07 03 04 15 00 00 00 xx XOR F0 |
| 分化线亮度 | 0x16 | 00 00 00 xx | 0-9 | 55 AA 07 03 04 16 00 00 00 xx XOR F0 |
| 概略测距开关 | 0x17 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 04 17 00 00 00 xx XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 04 17 00 00 00 01 XOR F0 |
| 上横线位置 | 0x18 | 00 00 xx xx | Y坐标 | 55 AA 07 03 04 18 00 00 xx xx XOR F0 |

- 热点跟踪第三页（LEVEL SPAN）

热点跟踪页所有操作命令：（55 AA 07 0305 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伪彩色带条开关（color bar） | 0x01 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 05 01 00 00 0000XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 0703 05 01 00 00 0001XOR F0 |
| 伪彩视觉增强模式 （level span） | 0x02 | 00 00 00 00 | 手动 | 55 AA 07 03 05 02 00 00 0000XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 半自动 | 55 AA 07 03 05 02 00 00 0001XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 自动 | 55 AA 07 03 05 02 00 00 0002XOR F0 |
| 伪彩视觉增强阈值联动开关 | 0x03 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 05 03 00 00 0000XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 05 03 00 00 0001XOR F0 |
| 伪彩视觉增强阈值上限 | 0x04 | 00 00 xx xx | 观瞄型(-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0，放大10倍) | 55 AA 07 03 0504 00 00 xxxxXOR F0 |
| 伪彩视觉增强阈值下限 | 0x05 | 00 00 xx xx | 观瞄型(-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0，放大10倍) | 55 AA 07 03 0505 00 00 xxxxXOR F0 |
| 等温线开关 （isotherm） | 0x06 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 0506 00 00 0000XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 0506 00 00 0001XOR F0 |
| 等温线模式 | 0x07 | 00 00 00 00 | 上下等温线模式 | 55 AA 07 03 0507 00 00 0000XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 中等温线模式 | 55 AA 07 03 0507 00 00 0001XOR F0 |
| 等温线阈值上限 | 0x08 | 00 00 xx xx | 观瞄型(-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0，放大10倍) | 55 AA 07 03 0508 00 00 xxxxXOR F0 |
| 等温线阈值下限 | 0x09 | 00 00 xx xx | 观瞄型(-32768~32767) 测温型 (-40.0~550.0，放大10倍) | 55 AA 07 03 0509 00 00 xxxxXOR F0 |
| 上等温线颜色 | 0x0a | 00 xxxx xx | RGB值 | 55 AA 07 03 050a 00 xxxxxxXOR F0 |
| 中等温线颜色 | 0x0b | 00 xxxx xx | RGB值 | 55 AA 07 03 050b 00 xxxxxxXOR F0 |
| 下等温线颜色 | 0x0c | 00 xxxx xx | RGB值 | 55 AA 07 03 050c 00 xxxxxxXOR F0 |
| 等温线伪彩色带选择 | 0x0d |  | 伪彩色 | 同模拟视频中的伪彩一样 |

备注：

- Plug417无此部分功能

- 画中画（画中画）

热点跟踪页所有操作命令：（55 AA 07 03 06 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 画中画开关 | 0x01 | 00 00 00 00 | 画中画关 | 55 AA 07 03 06 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 画中画开 | 55 AA 07 03 06 01 00 00 00 01 XOR F0 |
| 画中画取图位置 （图片左角位置） | 0x02 | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 06 02 xx xx xx xx XOR F0 |
| 画中画取图大小 | 0x03 | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 06 03 xx xx xx xx XOR F0 |
| 画中画放置位置 （图片左角位置） | 0x04 | xx xx xx xx | 0~width-1 0~height-1 | 55 AA 07 03 06 04 xx xx xx xx XOR F0 |

- 系统设置（酷芯微iGS机芯）

系统设置页所有操作命令：（55 AA 07 03 07 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码类型 | 0x01 | 00 00 00 00 | H264 | 55 AA 07 03 07 01 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | H265 | 55 AA 07 03 07 01 00 00 00 01 XOR F0 |
| 码率大小 | 0x02 | 00 00 00 00 | 25 | 55 AA 07 03 07 02 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 50 | 55 AA 07 03 07 02 00 00 00 01 XOR F0 |
| 自动休眠开关 | 0x03 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 07 03 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 07 03 00 00 00 01 XOR F0 |
| 自动休眠时间 | 0x04 | 00 00 00 00 | 15min | 55 AA 07 03 07 04 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 30min | 55 AA 07 03 07 04 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 60min | 55 AA 07 03 07 04 00 00 00 02 XOR F0 |
| 自动关机开关 | 0x05 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 03 07 05 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 03 07 05 00 00 00 01 XOR F0 |
| 自动关机时间 | 0x06 | 00 00 00 00 | 15min | 55 AA 07 03 07 06 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 30min | 55 AA 07 03 07 06 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 60min | 55 AA 07 03 07 06 00 00 00 02 XOR F0 |

## 2.1.1.4 测温页

- PLUG测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 0400 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离设置 | 0x01 | 00 00 xx xx | 0~600(距离放大10倍设置，50表示5米，最大支持60米) | 55 AA 07 04 00 01 00 00 xx xx XOR F0 |
| 发射率设置 | 0x02 | 00 00 00xx | 0~255 | 55 AA 0704 00 02 00 0000 xxXOR F0 |
| 测温模式设置 | 0x03 | 00 00 0000 | 最低温+最高温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 光标温+最高温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 0002 | 最低温+光标温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 02XOR F0 |
| 显示温度摄氏与华氏配置 | 0x04 | 00 00 0000 | 摄氏 | 55 AA 0704 00 04 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 华氏 | 55 AA 0704 00 04 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 0002 | 开氏 | 55 AA 0704 00 04 00 00 00 02XOR F0 |
| 温度补偿 | 0x05 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 0704 00 05 00 00 xx xxXOR F0 |
| 测温参数恢复出厂设置 | 0x06 | 00 00 0001 |  | 55 AA 0704 00 06 00 00 00 01XOR F0 |
| 反射温度设置 | 0x07 | 00 00 xxxx | 设置 | 55 AA 0704 00 07 00 00xxxx XOR F0 |
| 保存设置 | 0x04 | 00 00 00 01 | 设置 | 55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 XOR F0 |
| 湿度设置 | 0x08 | 00 00 00 xx | 设置 | 55 AA 0704 00 08 00 0000xx XOR F0 |
| 测温范围 | 0x09 | 00 00 0000 | -40~150℃ | 55 AA 0704 00 09 00 0000 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | -40~550℃ | 55 AA 0704 00 09 00 0000 01XOR F0 |
| 设置冷热机的温升阈值 | 0x11 | 00M1M2M3 | M1表示环境温度小于10度的阈值；建议为10。 M2表示环境温度在10度~40度的阈值；建议为23。 M3表示环境温度大于40度的阈值。建议为23。 M1\M2\M3为0.1精度的值，例如M1=10，即表示1.0度。 | 55 AA 07 04 00 11 00 M1M2 M3XOR F0 |
| 设置开机15s对应Y16阈值 | 0x12 | (X1<<8)¦X2 | 低增益阈值 | 55 AA 07 04 00 12 X1 X2 X3 X4 XOR F0 |
|  |  | (X3<<8)¦X4 | 高增益阈值 |  |
| 设置开机2min对应Y16阈值 | 0x13 | (X1<<8)¦X2 | 低增益阈值 | 55 AA 07 04 00 13 X1 X2 X3 X4 XOR F0 |
|  |  | (X3<<8)¦X4 | 高增益阈值 |  |
| Y16距离(用于5212测试) | 0x0A | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 07 04 00 0A 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域测温开关 （临时） | 0x0B | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 04 00 0B 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 04 00 0B 00 00 00 01 XOR F0 |
| 区域测温起始X坐标（临时） | 0x0C | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 07 04 00 0C 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域测温起始Y坐标（临时） | 0x0D | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 07 04 00 0D 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域宽度W（临时） | 0x0E | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 07 04 00 0E 00 00 xx xx XOR F0 |
| 区域高度H（临时） | 0x0F | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 07 04 00 0F 00 00 xx xx XOR F0 |
| 2min前后显示字符的设置 | 0x10 | 00 00 00 00 | 2min之前显示温度 | 55 AA 07 04 0010 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 2min之前显示-- | 55 AA 07 04 0010 00 00 00 01 XOR F0 |
| 环境温度设置 | 0x18 | 0000xxxx | 环境温度(100代表1摄氏度) | 55 AA 07 04 00 18 00 00 xx xx XOR F0 |
| 环温冷热机判断阈值 | 0x19 | 0000xxxx | 100代表1摄氏度 | 55 AA 07 04 00 19 00 00 xx xx XOR F0 |
| 自动切档开关 | 0x1A | 00 00 00 00 | 开 | 55 AA 07 04 00 1A 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 关 | 55 AA 07 04 00 1A 00 00 00 00 XOR F0 |

- PLUG测温校准页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 04 01 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温黑体采集 | 0x01 | 00 00 0001 | 采集低温Y16 | 55 AA 0704 01 01 00 0000 xxXOR F0 |
| 高温黑体采集 | 0x02 | 00 00 00 01 | 采集高温Y16 | 55 AA 0704 01 02 00 0000 xx XOR F0 |
| 两点校正 | 0x03 | 00 00 00 01 | 开始校正 | 55 AA 0704 01 0300 0000 xx XOR F0 |
| 单点黑体采集 | 0x04 | 00 00 xx xx | 0-8000 | 55 AA 0704 01 04 00 0000 xx XOR F0 |
| 单点校正 | 0x05 | 00 00 00 01 | 开始校正 | 55 AA 0704 01 0500 0000 xx XOR F0 |
| 保存设置 | 0x04 | 00 00 00 01 | 设置 | 55 AA 07 01 00 04 00 00 00 01 XOR F0 |
| 低温黑体设置 | 0x06 | 00 00 xx xx | -400 – 8000 | 55 AA 0704 01 06 00 00xxxx XOR F0 |
| 高温黑体设置 | 0x07 | 00 00 xxxx | -400 – 8000 | 55 AA 0704 01 07 00 00xxxx XOR F0 |
| 单点黑体设置 | 0x08 | 00 00 xxxx | -400 – 8000 | 55 AA 0704 01 08 00 00xxxx XOR F0 |
| 设置取消 | 0x09 | 00 00 00 01 | 取消设置操作 | 55 AA 0704 01 09 00 000001 XOR F0 |
| Kj\b1恢复出厂 | 0x0A | 00 00 00 01 | Kj\b1恢复出厂 | 55AA 0704 01 0A 00 0000 01 XOR F0 |
| 设置Kj | 0x0B | 00 00 xx xx | 0-65535 | 55 AA 07 04 01 0B 00 00xx xx XOR F0 |
| 设置Y16 | 0x0C | 00 00 xx xx | -32768-32767 | 55 AA 07 04 01 0C 00 00xx xx XOR F0 |
| 黑体点检温度设置 | 0x0D | 00 00 xx xx | 温度放大10倍设置，40.1，设置为401 | 55 AA 07 04 01 0D 00 00xx xx XOR F0 |
| △K8设置 | 0x10 | 00 00 xx xx | 设置△K8值 | 55 AA 07 04 01 10 00 00 xx xx XOR F0 |

- PLUG区域测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 04 02 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域测温开关 | 0x01 | 00 00 00 xx | 是否开启区域测温 | 55 AA 0704 02 01 00 0000 xxXOR F0 |
| 区域选择 | 0x02 | 00 00 00 xx | 选择需要测温的区域 | 55 AA 0704 02 02 00 0000 xxXOR F0 |
| 区域测温起始X坐标 | 0x03 | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 0704 02 03 00 00xxxx XOR F0 |
| 区域测温起始Y坐标 | 0x04 | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 0704 02 04 00 00xxxx XOR F0 |
| 区域宽度W | 0x05 | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 0704 02 05 00 00xxxx XOR F0 |
| 区域高度H | 0x06 | 00 00 xx xx | 设置 | 55 AA 0704 02 06 00 00xxxx XOR F0 |
| 区域1测温开关 | 0x07 | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 0704 02 07 00 000000 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 0704 02 07 00 000001 XOR F0 |
| 区域2测温开关 | 0x08 | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 0704 02 08 00 000000 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 0704 02 08 00 000001 XOR F0 |
| 区域3测温开关 | 0x09 | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 0704 02 09 00 000000 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 0704 02 09 00 000001 XOR F0 |

- IPC测温页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 04 01 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| IPC区域测温功能的开关 | 0x01 | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 0704 01 01 00 00 00 00XOR F0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 0704 01 01 00 00 00 01XOR F0 |
| IPC区域选择设置 | 0x02 |  | [5:0]有效 [0]=1选中区域0 [1]=1选中区域1 ……. [5]=1选中区域5 | 55 AA 07 04 01 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| 设置区域外或区域内测温 | 0x03 | 00 00 0000 | 0x02选项设置的区域外测温 | 55 AA 07 04 01 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 0x02选项设置的区域内测温 | 55 AA 07 04 01 03 00 00 00 01XOR F0 |
| 区域0的左上角X坐标设置 | 0x04 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 04 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域0的左上角Y坐标设置 | 0x05 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 05 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域0的W设置 | 0x06 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 06 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域0的H设置 | 0x07 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 07 00 00 xx xxXOR F0 |
| 区域1的左上角X坐标设置 | 0x08 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 08 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域1的左上角Y坐标设置 | 0x09 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 09 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域1的W设置 | 0x0a | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 0a 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域1的H设置 | 0x0b | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 0b 00 00 xx xxXOR F0 |
| 区域2的左上角X坐标设置 | 0x0c | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 0c 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域2的左上角Y坐标设置 | 0x0d | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 0d 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域2的W设置 | 0x0e | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 00 0e 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域2的H设置 | 0x0f | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 00 0f 00 00 xx xxXOR F0 |
| 区域3的左上角X坐标设置 | 0x10 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 0010 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域3的左上角Y坐标设置 | 0x11 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 0011 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域3的W设置 | 0x12 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 0012 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域3的H设置 | 0x13 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 0013 00 00 xx xxXOR F0 |
| 区域4的左上角X坐标设置 | 0x14 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 0014 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域4的左上角Y坐标设置 | 0x15 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 0015 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域4的W设置 | 0x16 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 0016 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域4的H设置 | 0x17 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 0017 00 00 xx xxXOR F0 |
| 区域5的左上角X坐标设置 | 0x18 | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 0018 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域5的左上角Y坐标设置 | 0x19 | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 0019 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域5的W设置 | 0x1a | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 001a 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域5的H设置 | 0x1b | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 001b 00 00 xx xxXOR F0 |
| 全屏自定义测温点的坐标X设置 | 0x1c | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 001c 00 00xxxxXOR F0 |
| 全屏自定义测温点的坐标Y设置 | 0x1d | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 001d 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域内或区域外自定义测温点的坐标X设置 | 0x1e | 00 00 xxxx | 0~width-1 | 55 AA 07 04 001e 00 00xxxxXOR F0 |
| 区域内或区域外自定义测温点的坐标Y设置 | 0x1f | 00 00 xxxx | 0~height-1 | 55 AA 07 04 001f 00 00xxxxXOR F0 |

PLUG417暂无此页

COIN417：暂无此页功能

PLUG617暂无此页

## 2.1.1.5 专家菜单页

- 探测器配置页

探测器配置页所有操作命令：（55 AA 07 A000 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

界面需有十字光标设置项，指令在校坏点页

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RASEL设置值 | 0x01 | 00 00 xxxx | 0~255 0-1023（817） | 55 AA 07A0 00 01 00 00 xx xxXOR F0 |
| INT设置值 | 0x02 | 00 00 xxxx | 0~512 0-1023（817） | 55 AA 07A0 00 02 00 00 xx xxXOR F0 |
| GAIN设置值 | 0x03 | 00 00 00xx | 0~15 | 55 AA 07A0 00 03 00 00 00 xxXOR F0 |
| HSSD设置值 | 0x04 | 00 00 xxxx | 0~255 0-1023（817） | 55 AA 07A0 00 04 00 00 xx xxXOR F0 |
| NUC使能开关 | 0x05 | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07A0 00 05 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07A0 00 05 00 00 00 01XOR F0 |
| NUC校正趋势 | 0x06 | 00 00 00 00 | 正向 | 55 AA 07A0 00 06 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 反向 | 55 AA 07A0 00 06 00 00 00 01XOR F0 |
| NUC校正步长 | 0x07 | 00 00 00 xx | 0~15 | 55 AA 07A0 00 07 00 00 00 xxXOR F0 |
| NUC校正依据X上门限 | 0x08 | 00 00 xxxx | 0~16383 | 55 AA 07A0 00 08 00 00 xx xxXOR F0 |
| NUC校正依据X下门限 | 0x09 | 00 00 xxxx | 0~16383 | 55 AA 07A0 00 09 00 00 xx xxXOR F0 |
| 初始NUC值 | 0x0a | 00 00 00xx | 0~255 | 55 AA 07A0 00 0a 00 00 00 xxXOR F0 |
| 加载初始NUC值 | 0x0b | 00 00 00 01 | 01 | 55 AA 07A0 00 0b 00 00 00 01 XOR F0 |
| 更新B值的温度阈值(放大10倍设置，若设置为2，即为0.2度) | 0x0c | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07A0 00 0c 00 00 00 xx XOR F0 |
| 更新NUC的温度阈值(放大10倍设置，若设置为20，即为2度) | 0x0d | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07A0 00 0d 00 00 00 xx XOR F0 |
| 切换配置的温度阈值(放大10倍设置，若设置为150，即为15度) | 0x0e | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07A0 00 0e 00 00 00 xx XOR F0 |
| TEC开关 | 0x0f | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07A0 00 0f00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07A0 00 0f00 00 00 00 XOR F0 |
| TEC N值 | 0x10 | 00 00 xxxx | 0~1023 | 55 AA 07A0 001000 00xxxx XOR F0 |
| TEC设置与环温的差值 | 0x11 | 00 00 00xx | 0~255需要回传显示 | 55 AA 07A0 001100 0000xx XOR F0 |
| 焦温校准1 | 0x12 | 00 00 00 00 | 关闭TEC冷开机计算焦温与环温的差值 | 55 AA 07A0 001200 00 00 00 XOR F0 |
| 焦温校准2 | 0x13 | 00 00 00 00 | TEC设置40°，计算实时焦温与40的差值 | 55 AA 07A0 001300 00 00 00 XOR F0 |
| CSize | 0x14 | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07A0 001400 00 00 00 XOR F0 |

- 做K与升级页

做K页所有操作命令：（55 AA 07 A001 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 做K阈值设置 | 0x01 | 00 00 xxxx | 0~3000 | 55 AA 07A0 01 01 00 00 xx xxXOR F0 |
| 坏点个数统计显示 |  |  |  |  |
| BL补偿 | 0x02 | 00 00 0001 | 设置（需要弹框提醒） | 55 AA 07A0 01 02 00 0000 01XOR F0 |
| BH补偿 | 0x03 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 03 00 0000 01XOR F0 |
| 计算K值 | 0x04 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 04 00 0000 01XOR F0 |
| 保存K值 | 0x05 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 05 00 0000 01XOR F0 |
| 加载K值 | 0x06 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 06 00 0000 01XOR F0 |
| 加载初K | 0x07 | 00 00 0001 |  | 55 AA 07A0 01 07 00 0000 01XOR F0 |
| 无快门本底号选择 | 0x08 | 00 00 00xx | 0~N(由机器分档个数再确定) | 55 AA 07A0 01 08 00 0000 xx XOR F0 |
| 上传 | 0x09 | 00 00 0001 | B0 |  |
|  |  | 00 00 0002 | B1 |  |
|  |  | 00 00 0003 | B2 |  |
|  |  | 00 00 0004 | B3 |  |
|  |  | 00 00 0005 | B4 |  |
|  |  | 00 00 0006 | B5 |  |
|  |  | 00 00 0007 | B6 |  |
|  |  | 00 00 0008 | B7 |  |
|  |  | 00 00 0009 | B8 |  |
|  |  | 00 00 000a | B9 |  |
|  |  | 00 00 000b | K |  |
|  |  | 00 00 000c | BL |  |
|  |  | 00 00 000d | BH |  |
|  |  | 00 00 000e | NUC |  |
|  |  | 00 00 00 0f | GG | 上传/升级锅盖 |
|  |  | 00 00 0010 | PROGRAM |  |
|  |  | 00 00 0011 | FILTER |  |
|  |  | 00 00 00 12 | RMS |  |
|  |  | 00 00 0013 | IDE |  |
|  |  | 00 00 0014 | IMAGE_RGB |  |
|  |  | 00 00 0015 | SINGLE_TMP |  |
|  |  | 00 00 0016 | START_IMAGE_RGB |  |
|  |  | 00 00 0017 | START_IMAGE |  |
|  |  | 00 00 0018 | MENU_RGB |  |
|  |  | 00 00 0019 | MENU_BASE |  |
|  |  | 00 00 001a | LOG |  |
|  |  | 00 00 001b | HF_CURSOR |  |
|  |  | 00 00 001c | ZSP_PROGRAM |  |
|  |  | 00 00 001d | CURVE |  |
|  |  | 00 00 001e | PSEUDOCOLOR | 伪彩 |
|  |  | 00 00 001f | BPLIST | 坏点列表 |
|  |  | 00 00 00 20 | DELTB | 上传/升级DELTB |
| 升级 | 0x0a | 00 00 0001 | 提前做好待升级文件 | 55 AA 07A0 01 0a 00 0000 01 XOR F0 |
| 机器识别码 | 0x0b | xx xx xx xx | 设置机器识别码 | 55 AA 07A0 01 0bxx xx xx xx XOR F0 |
| 用户保存K值 | 0x0c | xx xx xx xx | 用户做K保存 | 55 AA 07A0 01 0c 00 0000 01 XOR F0 |
| 计算DELTB | 0x0d | xx xx xx xx |  |  |
| 保存DELTB | 0x0e | xx xx xx xx |  |  |
| 开关DELTB | 0x0f | 00 00 0001 | 开 |  |
|  |  | 00 00 0000 | 关 |  |
| DELTB系数 | 0x10 | 00 00 00 xx | 0-255 |  |
| 采集DELTB | 0x11 | 00 00 00 01 |  | 55 AA 07A0 01 11 00 0000 01 XOR F0 |
| 开关SFFC | 0x12 | 00 00 0001 | 开 |  |
|  |  | 00 00 0000 | 关 |  |
| 采集SFFC | 0x13 | 00 00 00 01 |  | 55 AA 07A0 01 13 00 0000 01 XOR F0 |
| 保存SFFC | 0x14 | 00 00 00 01 |  | 55 AA 07A0 01 14 00 0000 01 XOR F0 |
| 自动采集DELTB温差 | 0x15 | 00 00 xx xx | 0-65535 （放大100倍） | 55 AA 07A0 01 14 00 00 xx xx XOR F0 |
| 加载K备份区使能开关 | 0x16 | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 07A0 01 16 00 0000 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 07A0 01 16 00 0000 00 XOR F0 |
| X16数字口选择 | 0x03 | 00 00 00 06 | X16 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 06XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 07 | X16_参数行 | 55 AA 07 02 01 03 00 00 00 07XOR F0 |

- 测温参数设置页

测温页所有操作命令：（55 AA 07 A002 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

此页面显示：实时快门温度(0.1精度)，上一次打快门的快门温度(0.1精度)，开机后第一次采集的快门温(0.1精度)，实时焦温(0.01精度)，光标处的X16，2个Y16（请将测温模式设置设置为1，即第一个Y16为光标处值），2个未校温前温度(0.1精度)，2个校正后温度(0.1精度)

文本打印：

- 打印做一个开关（上位机自行控制），因为如果常开会导致升级不成功

- 打印下列信息（7个信息）

时间/实时焦温/实时快门温度/上一次打快门的快门温度/第一个Y16（光标处的Y16值）/

第一个温度（即光标处温度，校温前）/第一个温度（即光标处温度，校温后）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离设置 |  | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 0704 00 01 00 00 xx xxXOR F0 |
| 发射率设置 |  | 00 00 00xx | 0~255 | 55 AA 0704 00 02 00 0000 xxXOR F0 |
| 测温模式设置 |  | 00 00 0000 | 最低温+最高温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 00XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 光标温+最高温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 01XOR F0 |
|  |  | 00 00 0002 | 最低温+光标温 | 55 AA 0704 00 03 00 00 00 02XOR F0 |
| K_F设置 | 0x01 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 01 00 00xx xx XOR F0 |
| K1设置 | 0x02 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 02 00 00xx xx XOR F0 |
| K2设置 | 0x03 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 03 00 00xx xx XOR F0 |
| DeltY16设置 | 0x04 | 00 00 00xx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 04 00 0000 xxXOR F0 |
| K3设置 | 0x05 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 05 00 00xx xx XOR F0 |
| K4设置 | 0x06 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 02 06 00 00xx xx XOR F0 |
| 测温档位设置 | 0x07 | 00 00 00xx | 1~5 (最多5档) | 55 AA 07A0 02 07 00 0000 xx XOR F0 |
| 快门闭合 （在此期间控制不可自动打快门） | 0x08 | 00 00 0000 | 快门闭合 | 55 AA 07A0 02 08 00 0000 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0001 | 关闭弹开 | 55 AA 07A0 02 08 00 0000 01 XOR F0 |
| GFID设置 |  |  | 0~16383 | 55 AA 07A0 00 01 00 00 xx xxXOR F0 |
| VSK设置 |  |  | 0~16383 | 55 AA 07A0 00 04 00 00 xx xxXOR F0 |
| GAIN设置 |  |  | 0~15 | 55 AA 07A0 00 03 00 00 00 xxXOR F0 |
| INT设置 |  |  | N值（写换算公式） | 55 AA 07A0 00 02 00 00 xx xxXOR F0 |
| 场景补偿 |  |  |  | 55 AA 07 02 01 07 00 00 00 01XOR F0 |
| 快门补偿 |  |  |  | 55 AA 07 02 01 08 00 00 00 01XOR F0 |
| A0 | 0x0A | xx xx xx xx | -2^31 ~( 2^31-1) | 55 AA 07A0 02 0A xxxx xx xxXOR F0 |
| A1 | 0x0B |  | -2^31 ~( 2^31-1) | 55 AA 07A0 02 0B xxxx xx xxXOR F0 |
| A2 | 0x0C |  | -2^31 ~( 2^31-1) | 55 AA 07A0 02 0C xxxx xx xxXOR F0 |
| K5 | 0x0D |  | -2^16~( 2^16-1) | 55 AA 07A0 02 0D 0000 xx xxXOR F0 |
| K6 | 0x0E |  | -2^16~( 2^16-1) | 55 AA 07A0 02 0E 0000xx xxXOR F0 |
| K7 | 0x0F |  | -2^31 ~( 2^31-1) | 55 AA 07A0 02 0F xxxx xx xxXOR F0 |
| B1设置 | 0x10 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A00210 00 00 xx xxXOR F0 |
| 探测器参数恢复出厂设置 | 0x11 | 00 00 0001 | 探测器参数恢复出厂设置 | 55 AA 07A0 021100 0000 01 XOR F0 |
| B0设置 | 0x12 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 0212 00 00xx xx XOR F0 |
| K0设置 | 0x13 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 0213 00 00xx xx XOR F0 |
| K8设置 | 0x14 | 00 00 xxxx | -32768~32767 | 55 AA 07A0 0214 00 00xx xx XOR F0 |
| 冷机判断阈值 | 0x15 | 00 00 00 xx | -128~127 | 55 AA 07A0 0215 00 0000 xx XOR F0 |
| 保存参数 | 0x16 |  | 保存参数 | 55 AA 07A0 02 16 00 00 00 00 XOR F0 |
| BR | 0x17 | 00 00 xxxx | -2^16~( 2^16-1) | 55 AA 07A0 02 170000 xx xxXOR F0 |
| delta_Y16z | 0x18 | 00 00 xxxx | -2^16~( 2^16-1) | 55 AA 07A0 02 18 0000 xx xxXOR F0 |
| Tj | 0x19 | 00 00 xxxx |  | 55 AA 07A0 02 19 0000 xx xxXOR F0 |
| 保存NUC | 0x1A | 00 00 xxxx | 设置（需要弹框提醒） | 55 AA 07A0 02 1A 00 00 00 01 XOR F0 |
| 加载NUC | 0x1B | 00 00 xxxx |  | 55 AA 07A0 02 1B 00 00 00 01 XOR F0 |
| 加载初始NUC | 0x1C | 00 00 xxxx |  | 55 AA 07A0 02 1C 00 00 00 01 XOR F0 |

- 探测器高级参数设置页

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A003 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GST817参数 | 0x01 | 00 00 00xx | print_en | 55 AA 07A0 03 0100 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x02 | 00 00 00 xx | reg_page_num | 55 AA 07A0 03 0200 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x03 | 00 00 00 xx | reg_addr | 55 AA 07A0 03 0300 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x04 | 00 00 00 xx | reg_value_set | 55 AA 07A0 03 0400 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x05 | 00 00 00 xx | reg_value_get | 55 AA 07A0 03 0500 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x06 | 00 00 00 xx | res_trm_even | 55 AA 07A0 03 0600 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x07 | 00 00 00 xx | vdac_trm | 55 AA 07A0 03 0700 00 00 xx XOR F0 |
| GST817参数 | 0x08 | 00 00 00 xx | bias_mode | 55 AA 07A0 03 0800 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x09 | 00 00 00 xx | P1 | 55 AA 07A0 03 0900 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0A | 00 00 00 xx | P2 | 55 AA 07A0 03 0A00 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0B | 00 00 00 xx | P3 | 55 AA 07A0 03 0B00 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0C | 00 00 00 xx | P4 | 55 AA 07A0 03 0C00 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0D | 00 00 00 xx | P5 | 55 AA 07A0 03 0D00 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0E | 00 00 00 xx | P6 | 55 AA 07A0 03 0E00 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x0F | 00 00 00 xx | P7 | 55 AA 07A0 03 0F00 00 00 xx XOR F0 |
| SFFC采集温升 | 0x10 | 00 00 00 xx | P8 | 55 AA 07A0 03 1000 00 00 xx XOR F0 |
| 其他参数 | 0x11 | 00 00 00 xx | P9 | 55 AA 07A0 03 1100 00 00 xx XOR F0 |
| 去锅盖开关 | 0x12 | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 A0 03 12 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 A0 03 12 00 00 00 00 XOR F0 |
| 锅盖温升 | 0x13 | 00 00 xx xx | 放大100倍 | 55 AA 07 A0 03 13 00 00 xx xx XOR F0 |

PLUG417无此页

COIN417：无此页

- 测温生产流程参数

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A004 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光标2开关 | 0x01 | 00 00 00xx | 光标2开关 | 55 AA 07A0 04 0100 00 00 xx XOR F0 |
| 光标2的X值 | 0x02 | 00 00 00 xx | X坐标值 | 55 AA 07A0 04 0200 00 xx xx XOR F0 |
| 光标2的Y值 | 0x03 | 00 00 00 xx | Y坐标值 | 55 AA 07A0 04 0300 00 xx xx XOR F0 |
| INT闭环范围up | 0x04 |  |  | 55 AA 07A0 04 0400 00 00 xx XOR F0 |
| INT闭环范围down | 0x05 |  |  | 55 AA 07A0 04 0500 00 00 xx XOR F0 |
| INT闭环使能 | 0x06 | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0600 00 00 00XOR F0 |
| INT保存 | 0x07 | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0700 00 00 00XOR F0 |
| 响应率参数保存 | 0x08 | 00 00 xxxx |  | 55 AA 07A0 04 0800 00 00 00XOR F0 |
| 黑体温度 | 0x09 | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0900 00 00 xx XOR F0 |
| 实时温度采集 | 0x0A | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0A00 00 00 00XOR F0 |
| deltaB/Y16Z计算 | 0x0B | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0B00 00 00 00XOR F0 |
| deltaB/Y16Z保存 | 0x0C | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0C00 00 00 00XOR F0 |
| 恢复出厂设置 | 0x0D | 00 00 00 xx |  | 55 AA 07A0 04 0D00 00 00 00XOR F0 |
| 设置黑体温度1 | 0x0E |  |  | 55 AA 07A0 04 0E 00 00 xx xx XOR F0 |
| 设置黑体温度2 | 0x0F |  |  | 55 AA 07A0 04 0F 00 00 xx xx XOR F0 |
| 黑体温度1采集 | 0x10 |  |  | 55 AA 07A0 04 1000 00 00 00XOR F0 |
| 黑体温度2采集 | 0x11 |  |  | 55 AA 07A0 04 1100 00 00 00XOR F0 |
| 计算KF | 0x12 |  |  | 55 AA 07A0 04 1200 00 00 00XOR F0 |
| 保存KF | 0x13 |  |  | 55 AA 07A0 04 1300 00 00 00XOR F0 |
| 反查采集 | 0x14 |  |  | 55 AA 07A0 04 1400 00 00 00XOR F0 |
| 温漂采集 | 0x15 |  |  | 55 AA 07A0 04 1500 00 00 00XOR F0 |
| 生产测温 显示开关 | 0x16 | 00 00 0001 | 开 | 55 AA 07A0 04 16 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 0000 | 关 | 55 AA 07A0 04 16 00 00 00 00XOR F0 |

PLUG417无此页

- 扩展参数设置页

扩展参数页所有操作命令：（55 AA 07 A0 05 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去锅盖开关 | 0x01 | 00 00 00 01 | 开 | 55 AA 07 A0 05 01 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 00 | 关 | 55 AA 07 A0 05 01 00 00 00 00 XOR F0 |
| 锅盖温升 | 0x02 | 00 00 xx xx | 放大100倍 | 55 AA 07 A0 05 02 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP0 | 0x03 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 03 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP1 | 0x04 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP2 | 0x05 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP3 | 0x06 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP4 | 0x07 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 07 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP5 | 0x08 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 08 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP6 | 0x09 | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 09 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP7 | 0x0a | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 0a 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP8 | 0x0b | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 0b 00 00 xx xx XOR F0 |
| EP9 | 0x0c | 00 00 xx xx |  | 55 AA 07 A0 05 0c 00 00 xx xx XOR F0 |
| 扩展数字视频格式 | 0x0d | 00 00 00 00 | 720P@50Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 720P@60Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 1080P@25Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 02 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 1080P@30Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 03 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 04 | 1080P@50Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 04 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 05 | 1080P@60Hz | 55 AA 07 A0 05 0d 00 00 00 05 XOR F0 |
| 接口板程序版本号 | 0x0e | 00 xx xx xx | 年、月 、日 | 55 AA 07 A0 05 0e 00 xx xx xx XOR F0 |
| VGFID | 0x0f | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07 A0 05 0f 00 00 00 xx XOR F0 |
| VBUS | 0x10 | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07 A0 05 10 00 00 00 xx XOR F0 |
| RC | 0x11 | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07 A0 05 11 00 00 00 xx XOR F0 |
| RD | 0x12 | 00 00 00 xx | 0~255 | 55 AA 07 A0 05 12 00 00 00 xx XOR F0 |
| 调焦方式 | 0x13 | 00 00 00 00 | 定焦 | 55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | 手调 | 55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 01 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 02 | 电动调焦 | 55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 02 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 03 | 连续变焦 | 55 AA 07 A0 05 13 00 00 00 03 XOR F0 |
| 趋势判断帧数 | 0x14 | 00 00 00 xx | 1~50 | 55 AA 07 A0 05 14 00 00 00 xx XOR F0 |
| 第一次停止帧数 | 0x15 | 00 00 00 xx | 1~50 | 55 AA 07 A0 05 15 00 00 00 xx XOR F0 |
| 电机回转帧数 | 0x16 | 00 00 00 xx | 1~50 | 55 AA 07 A0 05 16 00 00 00 xx XOR F0 |
| 最小档位占空比 | 0x17 | 00 00 00 xx | 50~1500 | 55 AA 07 A0 05 17 00 00 xx xx XOR F0 |
| 清晰度阈值 | 0x18 | 00 00 00 xx | 90~100 | 55 AA 07 A0 05 18 00 00 00 xx XOR F0 |
| 调焦参数恢复出厂设置 | 0x19 | 00 00 00 01 | 设置 （弹框提醒） | 55 AA 07 A0 05 19 00 00 00 01 XOR F0 |
| DataType | 0x1A | 00 00 00 00 | YUV422 | 55 AA 07 A0 05 1A 00 00 00 00 XOR F0 |
|  |  | 00 00 00 01 | RAW8 | 55 AA 07 A0 05 1A 00 00 00 01 XOR F0 |

扩展页经常复用，如DJ机芯中：

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灼伤保护功能开关 | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置1：开启灼伤保护功能； 设置0：关闭灼伤保护功能。 | 55 AA 07 A0 05 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| 高温目标温度点1阈值 | 0x04 | 00 00 xx xx | 温度放大10倍设置，158℃，设置为1580 | 55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| 高温目标温度点2阈值 | 0x05 | 00 00 xx xx | 温度放大10倍设置，140℃，设置为1400 | 55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0 |
| 超过温度点1的像素点个数阈值 | 0x06 | 00 00 xx xx | 超过温度点1的像素点个数阈值（检测超过则认为有灼伤风险） | 55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0 |
| 超过温度点2的像素点个数阈值 | 0x07 | 00 00 xx xx | 超过温度点2的像素点个数阈值（检测超过则认为有灼伤风险） | 55 AA 07 A0 05 06 00 00 xx xx XOR F0 |

或者

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灼伤保护功能开关 | 0x03 | 00 00 00 xx | 设置1：开启灼伤保护功能（默认开启）； 设置0：关闭灼伤保护功能。 | 55 AA 07 A0 05 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| 灼伤报警y16阈值 | 0x04 | 00 00 xx xx | 灼伤报警y16阈值（默认值：12000，建议不小于10000） | 55 AA 07 A0 05 04 00 00 xx xx XOR F0 |
| 超过温度灼伤报警y16阈值像素点数阈值 | 0x05 | 00 00 xx xx | 设置判断灼伤的高热像素点数阈值（默认值：600） | 55 AA 07 A0 05 05 00 00 xx xx XOR F0 |

- SOC算法页

SOC算法页所有操作命令：（55 AA 07 A0 06 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 选项内容 | 选项 | 命令字 | 操作内容 | 操作命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮度 | 0x01 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 01 00 00 00 xx XOR F0 |
| 对比度 | 0x02 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 02 00 00 00 xx XOR F0 |
| 锐度 | 0x03 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 03 00 00 00 xx XOR F0 |
| 3d降噪 | 0x04 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 04 00 00 00 xx XOR F0 |
| 局部对比度 | 0x05 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 05 00 00 00 xx XOR F0 |
| 亮度噪声 | 0x06 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 06 00 00 00 xx XOR F0 |
| 彩色噪声 | 0x07 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 07 00 00 00 xx XOR F0 |
| 2d降噪-thermal | 0x08 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 08 00 00 00 xx XOR F0 |
| 2d降噪-isp | 0x09 | 00 00 00 xx | 0-100 | 55 AA 07 A0 06 09 00 00 00 xx XOR F0 |

## 2.1.1.6 MINI212 SN相关

设置SN：

55 AA 0B 00 02 00 xx xx xx xx xx xx xx xx XOR F0

查询SN：

55 AA 07 00 02 80 00 00 00 00 85 F0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | xx | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | xx |  |
| Byte2 | 0x13 | xx | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | xx | 功能分类 |
| Byte4 | 0x02 | xx | 页码 |
| Byte5 | xx | 镜头焦距的ASCII码 | 1 |
| Byte6 | xx | 客户特征位的ASCII码 | 例“G”代表高德 |
| Byte7 | xx | 生产年份 | 23 |
| Byte8 | xx | 生产周 | 01 |
| Byte9 | xx | 流水码第一位的ASCII码 | 流水码 0000-Z999 |
| Byte10 | xx | 流水码第二位 |  |
| Byte11 | xx | 流水码第三位 |  |
| Byte12 | xx | 流水码第四位 |  |
| Byte13 | xx | 预留 |  |
| Byte14 | xx | 预留 |  |
| Byte15 | xx | 预留 |  |
| Byte16 | xx | 预留 |  |
| Byte17 | xx | 预留 |  |
| Byte18 | xx | 预留 |  |
| Byte19 | xx | 预留 |  |
| Byte20 | xx | 预留 |  |
| Byte21 | xx | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.1.2查询命令

查询命令为：

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x07 | 长度为7 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | STUTAS状态页 | 功能分类 |
|  | 0x01 | STEUP设置页 |  |
|  | 0x02 | VIDEO视频页 |  |
|  | 0x03 | 应用页 |  |
|  | 0x04 | 测温页 |  |
|  | 0xA0 | EXPERT专家页 |  |
| Byte4 | 0x00 | 第一页 | 页码 |
|  | 0x01 | 第二页 |  |
|  | 0x02 | 第三页 |  |
| Byte5 | 0x80 | 页查询码 |  |
| Byte6 | 0x00 | 0x00 | 命令字（查询时命令字无效，默认为0x00） |
| Byte7 | 0x00 | 0x00 |  |
| Byte8 | 0x00 | 0x00 |  |
| Byte9 | 0x00 | 0x00 |  |
| Byte10 | 0xXX | 异或校验 | 校验 |
| Byte11 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2上行协议

## 2.2.1握手返回

上位机的操作控制下位机需要时间响应时，下位机响应操作完毕后，返回操作完成命令，上位机收到该命令之后才能继续操作，如果在约定时间内未收到返回命令，则显示操作失败提示

返回命令格式：

| 帧头 |  | 长度 | 选项 | 校验和 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |
| 00-01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 55 | AA | 01 | xx | XX | F0 |

- 确认收到命令

55 AA 01 00 01 F0

- 接收错误要求重发命令

55 AA 01 01 00 F0

返回命令详细内容

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x01 | 长度为1 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | 接收确认 | 接收确认 |
|  | 0x01 | 接收错误要求重发 | 接收错误要求重发 |
|  | 0x02 | 保存设置 |  |
|  | 0x03 | 恢复出厂设置 |  |
|  | 0x04 | 重启 |  |
|  | 0x05 | 场景补偿 |  |
|  | 0x06 | 快门补偿 |  |
|  | 0x13 | BL补偿 |  |
|  | 0x14 | BH补偿 |  |
|  | 0x15 | 计算K/DELTB |  |
|  | 0x16 | 保存K/DELTB |  |
|  | 0x17 | Load K |  |
|  | 0x18 | Load 初K |  |
|  | 0x1A | 上传B0 |  |
|  | 0x1B | 上传B1 |  |
|  | 0x1C | 上传B2 |  |
|  | 0x1D | 上传B3 |  |
|  | 0x1E | 上传B4 |  |
|  | 0x1F | 上传B5 |  |
|  | 0x20 | 上传B6 |  |
|  | 0x21 | 上传B7 |  |
|  | 0x22 | 上传B8 |  |
|  | 0x23 | 上传B9 |  |
|  | 0x24 | 上传K |  |
|  | 0x25 | 上传BL |  |
|  | 0x26 | 上传BH |  |
|  | 0x27 | 上传锅盖完成 |  |
|  | 0x28 | 上传NUC |  |
|  | 0x29 | 测温参数恢复出厂成功 |  |
|  | 0x32 | 升级K |  |
|  | 0x33 | 升级开机画面 |  |
|  | 0x34 | 升级程序 |  |
|  | 0x35 | 升级锅盖完成 |  |
|  | 0x36 | 叠加图标 |  |
|  | 0x39 | 保存坏点 |  |
|  | 0x3a | 上传curve data |  |
|  | 0x3b | 升级curve data |  |
|  | 0x40 | 添加坏点 |  |
|  | 0x41 | 高温黑体采集完成 |  |
|  | 0x42 | 两点校正成功 |  |
|  | 0x43 | 两点校正失败 |  |
|  | 0x44 | 单点黑体采集完成 |  |
|  | 0x45 | 单点校正成功 |  |
|  | 0x46 | 单点校正失败 |  |
|  | 0x47 | 低温黑体采集完成 |  |
|  | 0x48 | 温度校准完成 |  |
|  | 0x49 | 伪彩升级完成 |  |
|  | 0x50 | 上传PROGRAM |  |
|  | 0x51 | 上传FILTER |  |
|  | 0x52 | 上传RMS |  |
|  | 0x53 | 上传IDE |  |
|  | 0x54 | 上传IMAGE_RGB |  |
|  | 0x55 | 上传SINGLE_TMP |  |
|  | 0x56 | 上传START_IMAGE_RGB |  |
|  | 0x57 | 上传START_IMAGE |  |
|  | 0x58 | 上传MENU_RGB |  |
|  | 0x59 | 上传MENU |  |
|  | 0x5A | 上传LOG |  |
|  | 0x5B | 上传HF_CURSOR |  |
|  | 0x5C | 上传ZSP_PROGRAM |  |
|  | 0x60 | 计算DeltaB |  |
|  | 0x61 | 保存DeltaB |  |
|  | 0x62 | INT闭环成功 |  |
|  | 0x63 | INT闭环失败 |  |
|  | 0x64 | 保存INT成功 |  |
|  | 0x65 | 采集黑体温度完成 |  |
|  | 0x66 | 保存响应率参数成功 |  |
|  | 0x67 | 保存参数成功 |  |
|  | 0x68 | 采集响应率数据完成 |  |
|  | 0x69 | 低温快门温漂采集完成 |  |
|  | 0x6A | 常温快门温漂采集完成 |  |
|  | 0x6B | 高温快门温漂采集完成 |  |
|  | 0x6C | KF计算完成 |  |
|  | 0x6D | KF保存成功 |  |
|  | 0x6E | deltb计算完成 |  |
|  | 0x6F | B1保存成功 |  |
|  | 0x70 | 低温快门反查采集完成 |  |
|  | 0x71 | 常温快门反查采集完成 |  |
|  | 0x72 | 高温快门反查采集完成 |  |
|  | 0x73 | 温漂采集环温超温 |  |
|  | 0x74 | 坏点查找完成 |  |
|  | 0x75 | 计算SFFC完成 |  |
|  | 0x76 | 保存SFFC完成 |  |
|  | 0x77 | 上传伪彩表成功 |  |
|  | 0x78 | 上传坏点列表完成 |  |
|  | 0x79 | 升级坏点列表成功 |  |
|  | 0x7A | NUC保存成功 |  |
|  | 0x7B | NUC加载成功 |  |
|  | 0x7C | 初始NUC加载成功 |  |
|  | 0x7D | 上传SUC完成 |  |
|  | 0x7E | 升级SUC完成 |  |
|  | 0x7F | 升级分化线完成 |  |
|  | 0x80 | 升级ICON图标完成 |  |
|  | 0x81 | 一键清除坏点 |  |
|  | 0x82 | 删除坏点 |  |
|  | 0x83 | 添加坏行 |  |
|  | 0x84 | 添加坏列 |  |
|  | 0x85 | 一键校坏点完成 |  |
|  | 0x86 | 调焦参数恢复出厂值完成 |  |
|  | 0xA0 | asic开始上传标志 |  |
|  | 0xA1 | asic升级失败标志 |  |
|  | 0xA2 | asic开始烧写Flash |  |
|  | 0xA3 | 保存SFFC完成（DJ：历史错误码清除成功） |  |
| Byte4 | 0xXX | 异或校验 | 校验 |
| Byte5 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

问题点：握手反馈PLUG617新增，确认是否与COIN417有冲突

## 2.2.2查询返回

下位机收到查询命令后，响应改查询命令，将所查询的页面所有信息返回给上位机，下位机响应命令的格式为：（与查询时的返回命令保持一致）

| 帧头 |  | 长度 | 有效命令字 |  |  | 校验位 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能分类 | 页码 | 选项 |  |  |
| 2字节 |  | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 17字节 | 1字节 | 1字节 |
| 00-01 |  | 02 | 03 | 04 | 05~21 | 22 | 23 |
| 55 | AA | 13 | 00 | 00 | 0000000… | XX | F0 |

下位机响应查询命令详细内容

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | STUTAS状态页 | 功能分类 |
|  | 0x01 | STEUP设置页 |  |
|  | 0x02 | VIDEO视频页 |  |
|  | 0xA0 | ADVANCE设置页 |  |
|  | 0xA1 | EXPERT专家页 |  |
| Byte4 | 0x00 | 第一页 | 页码 |
|  | 0x01 | 第二页 |  |
|  | 0x01 | 第三页 |  |
| Byte5 | 0x00 | 有效信息 | 所有命令字 |
| Byte6 | 0x1E | 选项1命令 |  |
| Byte7 | 0x00 | 选项2命令 |  |
| Byte8 | 0x00 | 选项3命令 |  |
| Byte9 | 0x00 | 选项4命令 |  |
| Byte10 | 0x00 | 选项5命令 |  |
| Byte11 | 0x00 | 选项6命令 |  |
| Byte12 | 0x00 | 选项7命令 |  |
| Byte13 | 0x00 | 选项8命令 |  |
| Byte14 | 0x00 | 选项9命令 |  |
| Byte15 | 0x00 | 选项10命令 |  |
| Byte16 | 0x00 | 选项11命令 |  |
| Byte17 | 0x00 | 选项12命令 |  |
| Byte18 | 0x00 | 选项13命令 |  |
| Byte19 | 0x00 | 选项14命令 |  |
| Byte20 | 0x00 | 选项15命令 |  |
| Byte21 | 0xF0 | 选项16命令 |  |
| Byte22 | 0xXX | 异或校验 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2.2.1 STATUS状态页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x00 | STUTAS状态页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | 第一页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | PLUG417观瞄型 | PLUG417标准观瞄 |
|  | 0x01 | PLUG417测温型 |  |
|  | 0x02 | COIN417机芯测温型 |  |
|  | 0x03 | COIN417机芯观瞄型 |  |
|  | 0x04 | PLUG417带区域测温功能的测温机芯 | PLUG417标准测温 |
|  | 0x05 |  |  |
|  | 0x06 | PLUG412观瞄型 |  |
|  | 0x07 | PLUG412测温型 |  |
|  | 0x08 | PLUG612观瞄型 |  |
|  | 0x09 | PLUG612测温型 |  |
|  | 0x0A | PLUG617观瞄型 |  |
|  | 0x0B | PLUG617测温型 |  |
|  | 0x0C | COIN412观瞄型 |  |
|  | 0x0D | COIN412测温型 |  |
|  | 0x0E | PLUG817观瞄型 |  |
|  | 0x0F | PLUG817测温型 |  |
|  | 0x11 | PLUG417 | 贝亿/远舟/超能 |
|  | 0x12 | PLUG417 | 标准观瞄 |
|  | 0x13 | PLUG417 | 宇视观瞄(标准) |
|  | 0x14 | PLUG417 | 标准测温（格物优信） |
|  | 0x15 | IR6712(观瞄) |  |
|  | 0x16 | PLUG417 | 宇视观瞄(asic2.0) |
|  | 0x1F | PLUG1212 | 测温 |
|  | 0x20 | PLUG1212 | 观瞄 |
|  | 0x21 | COIN612(观瞄) | FPGA |
|  | 0x22 | COIN612(测温) | FPGA |
|  | 0x23 | COIN612(观瞄) | ASIC |
|  | 0x23 | COIN612G2(观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x24 | COIN612(测温) | ASIC |
|  | 0x24 | COIN612G2(测温) | ASIC2.0 |
|  | 0x25 | iLC212(观瞄) | ASIC |
|  | 0x26 | iLC212 (测温) | ASIC |
|  | 0x27 | PLUG812观瞄型 |  |
|  | 0x28 | COIN417(观瞄) | ASIC |
|  | 0x28 | COIN417G2(观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x29 | COIN417(测温) | ASIC |
|  | 0x29 | COIN417G2(测温) | ASIC2.0 |
|  | 0x2A | iHA417W | ASIC |
|  | 0x2A | iHA417WPro | ASIC2.0 |
|  | 0x2B | iTL612 (观瞄) | ASIC |
|  | 0x2C | iTL612(测温) | ASIC |
|  | 0x2D | GAS425 | FPGA |
|  | 0x2E | TWIN412 (观瞄) | ASIC |
|  | 0x2E | TWIN412G2 (观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x2F | TWIN412(测温) | ASIC |
|  | 0x2F | TWIN412G2(测温) | ASIC2.0 |
|  | 0x30 | TWIN612 (观瞄) | ASIC |
|  | 0x30 | TWIN612G2(观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x31 | TWIN612(测温) | ASIC |
|  | 0x31 | TWIN612G2(测温) | ASIC2.0 |
|  | 0x32 | Snap625(观瞄) | ASIC |
|  | 0x32 | Snap625G2(观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x34 | iTL612Pro(观瞄) | ASIC |
|  | 0x35 | iTL612Pro(测温) | ASIC |
|  | 0x34 | iTL612ProG2(观瞄) | ASIC2.0 |
|  | 0x35 | iTL612ProG2(测温) | ASIC2.0 |
|  | 0x36 | iGS612观瞄 | ASIC2.0 |
|  | 0x37 | iGS412观瞄 | ASIC2.0 |
|  | 0x38 | PLUG1212G2观瞄 | ASIC2.0 |
|  | 0x39 | PLUG1212G2测温 | ASIC2.0 |
|  | 0x3A | TWIN1212观瞄 | ASIC2.0 |
|  | 0x3B | TWIN1212测温 | ASIC2.0 |
|  | 0x3C | MINI212观瞄 | ASIC2.0 |
|  | 0x3D | MINI212测温 | ASIC2.0 |
| Byte6 | 0x00 | 00:FPGA 01:DSP 02:MCU 03:ARM 04:ASIC2.0 05:酷芯31 06:HI3516DV500 | 通信对象ID号 |
| Byte7 | 0x0D | 年（13） | 程序版本号 |
| Byte8 | 0x06 | 月（06） |  |
| Byte9 | 0x16 | 日（22） |  |
| Byte10 | 0x1E | 焦温高八位 | 焦平面温度 (精度为0.01) |
| Byte11 | 0x00 | 焦温低八位 |  |
| Byte12 | 0x00 | 视频制式 | 视频制式 |
| Byte13 | 0x00 | 400x300 | 分辨率ID号 |
|  | 0x01 | 384x288 |  |
|  | 0x02 | 360x288 |  |
|  | 0x03 | 320x240 |  |
|  | 0x04 | 360x240 |  |
|  | 0x05 | 160x120 |  |
|  | 0x06 | 256x192 |  |
|  | 0x07 | 120x90 |  |
|  | 0x08 | 640x512 |  |
|  | 0x09 | 800x600 |  |
|  | 0x0a | 1280x1024 |  |
| Byte14 | xx | 机器识别码[31:24] |  |
| Byte15 | xx | 机器识别码[23:16] |  |
| Byte16 | xx | 机器识别码[15:8] |  |
| Byte17 | xx | 机器识别码[7:0] |  |
| Byte18 | xx | 主版本号 |  |
| Byte19 | xx | 次版本号 |  |
| Byte20 | xx | 修订版本号 |  |
| Byte21 | xx | 画面左侧丢弃分辨率 | 截取部分分辨率 |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2.2.2 SETUP设置页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x01 | SETUP状态页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | 第一页 | 页码 |
| Byte5 | xx | 自动补偿时间(xxmin) | 选项1命令 |
| Byte6 | 0x00 | 图像不定格 | 选项2命令 |
|  | 0x01 | 图像定格 |  |
| Byte7 | 0x00 | 实时图像 | 选项3命令 |
|  | 0x01 | 棋盘格 |  |
|  | 0x02 | 行渐变 |  |
|  | 0x03 | 列渐变 |  |
| Byte8 | 0x00 | 温升补偿开关关 |  |
|  | 0x01 | 温升补偿开关开 |  |
| Byte9 | 0x00 | 快门控制方式自动 |  |
|  | 0x01 | 快门控制方式手动 |  |
| Byte10 | 0x00 | 快门闭合关 |  |
|  | 0x01 | 快门闭合开 |  |
| Byte11 | 0x00 | 标准模式 |  |
|  | 0x01 | 低噪声模式 |  |
| Byte10~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2.2.3 VIDEO视频页

- 模拟视频页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | 模拟视频页（第一页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 模拟视频关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 模拟视频开 |  |
| Byte6 | 0x00 | P制384x288/768x576 | 选项2命令 |
|  | 0x01 | N制320x240/640x512 |  |
|  | 0x02 | P制360x288/720x576 |  |
|  | 0x03 | N制360x240/720x480 |  |
| Byte7 P时显50/25/9 N时显60/30/9 | 0x00 | 50/60HZ | 选项3命令 |
|  | 0x01 | 25/30HZ |  |
|  | 0x02 | 9HZ |  |
| Byte8 | 0x00 | 白热 | 选项4命令 |
|  | 0x01 | 熔岩 |  |
|  | 0x02 | 铁红 |  |
|  | 0x03 | 热铁 |  |
|  | 0x04 | 医疗 |  |
|  | 0x05 | 北极 |  |
|  | 0x06 | 彩虹1 |  |
|  | 0x07 | 彩虹2 |  |
|  | 0x08 | 描红 |  |
|  | 0x09 | 黑热 |  |
| Byte9 | 0x00 | 无 | 选项5命令 |
|  | 0x01 | X方向镜像 |  |
|  | 0x02 | Y方向镜像 |  |
|  | 0x03 | XY方向镜像 |  |
| Byte10 | xx | EZOOM放大倍数 8~64 | 选项6命令 |
| Byte11 | xx | 放大区域中心点坐标X[15:0] | 选项7命令 |
| Byte12 | xx | 放大区域中心点坐标X[7:0] |  |
| Byte13 | xx | 放大区域中心点坐标Y[15:0] | 选项8命令 |
| Byte14 | xx | 放大区域中心点坐标Y[7:0] |  |
| Byte15 | 0x00 | 热点追踪开关关 | 选型9命令 |
|  | 0x01 | 热点追踪开关开 |  |
| Byte15~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 数字视频页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x01 | 数字视频页（第二页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 关闭 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 从模式 |  |
|  | 0x02 | 主模式 |  |
| Byte6 | 0x00 | 数字口并口关 | 选项2命令 |
|  | 0x01 | USB2.0 |  |
|  | 0x02 | CMOS（USB3.0） |  |
|  | 0x03 | BT1120 |  |
|  | 0x04 | BT656 |  |
|  | 0x05 | USB2.0+UART |  |
|  | 0x06 | LCD |  |
| Byte7 | 0x00 | YUV422 | 选项3命令 并口输出内容 |
|  | 0x01 | YUV422_参数行 |  |
|  | 0x02 | YUV16 |  |
|  | 0x03 | YUV16_参数行 |  |
|  | 0x04 | Y16_YUV422 |  |
|  | 0x05 | Y16_参数行_ YUV422 |  |
|  | 0x06 | X16 |  |
|  | 0x07 | X16+参数行 |  |
|  | 0x08 | TMP |  |
|  | 0x09 | TMP+参数行 |  |
|  | 0x0A | TMP+YUV422 |  |
|  | 0x0B | TMP+参数行+YUV422 |  |
| Byte8 | 0x00 | CMOS16 | 选项4命令 并口输出接口形式 |
|  | 0x01 | CMOS8(MSB first) |  |
|  | 0x02 | CMOS8(LSB first) |  |
| Byte9 | 0x00 | 30HZ | 选项5命令 |
|  | 0x01 | 25HZ |  |
|  | 0x02 | 9HZ |  |
|  | 0x03 | 50HZ |  |
| Byte10 | 00 00 00 00 | 关 | 选项6命令 MIPI开关 |
|  | 00 00 00 01 | 开 |  |
| Byte11 | 00 00 00 00 | 上升沿对齐 | 选项9命令 数字口时钟相位 |
|  | 00 00 00 01 | 下降沿对齐 |  |
| Byte12~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 算法控制页1

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x02 | 数字视频页（第三页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 时域滤波关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 时域滤波开 |  |
| Byte6 | 0x00 | 等级0 | 选项2命令 滤波强度 |
|  | 0x01 | 等级1 |  |
|  | 0x02 | 等级2 |  |
|  | 0x03 | 等级3 |  |
|  | 0x04 | 等级4 |  |
|  | 0x05 | 等级5 |  |
|  | 0x06 | 等级6 |  |
|  | 0x07 | 等级7 |  |
|  | 0x08 | 等级8 |  |
|  | 0x09 | 等级9 |  |
| Byte7 | 0x00 | 去竖纹关 | 选项3命令 |
|  | 0x01 | 去竖纹开 |  |
| Byte8 | 0x00 | 等级0 | 选项4命令 去竖纹强度 |
|  | 0x01 | 等级1 |  |
|  | 0x02 | 等级2 |  |
|  | 0x03 | 等级3 |  |
|  | 0x04 | 等级4 |  |
| Byte9 | 0x00 | 锐化关 | 选项5命令 |
|  | 0x01 | 锐化开 |  |
| Byte10 | 0x00 | 等级0 | 选项6命令 锐化强度 |
|  | 0x01 | 等级1 |  |
|  | 0x02 | 等级2 |  |
|  | 0x03 | 等级3 |  |
|  | 0x04 | 等级4 |  |
| Byte11 | 0x00 | 线性 | 选项7命令 调光模式 |
|  | 0x01 | 平台 |  |
|  | 0x02 | 混合 |  |
| Byte12 | xx | 上抛点比例0~20 | 选项8命令 |
| Byte13 | xx | 下抛点比例0~20 | 选项9命令 |
| Byte14 | xx | 亮度 | 选项10命令 |
| Byte15 | xx | 对比度 | 选项11命令 |
| Byte16 | xx | 混合调光映射 | 选项12命令 |
| Byte17~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 算法控制页2

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x03 | 数字视频页（第三页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | Y8纠偏关 |  |
|  | 0x01 | Y8纠偏开 |  |
| Byte6 | xx | Y8纠偏期望0~255 |  |
| Byte7 | 0x00 | IDE |  |
|  | 0x01 | LOG |  |
| Byte8 | 0x00 | IDE增强关 |  |
|  | 0x01 | IDE增强开 |  |
| Byte9 | xx | IDE滤波等级0~4 |  |
| Byte10 | xx | IDE细节增益0~127 |  |
| Byte11 | 00 | LOG增强关 |  |
|  | 01 | LOG增强开 |  |
| Byte12 | 00 | Y8纠偏自动模式 |  |
|  | 01 | Y8纠偏手动模式 |  |
| Byte13 | 00 | 分块直方图关 |  |
|  | 01 | 分块直方图开 |  |
| Byte14 | 00 | 去噪关 |  |
|  | 01 | 去噪开 |  |
| Byte15 | 0xXX | 去噪等级0-9 |  |
| Byte16 | 00 | 柔和 |  |
|  | 01 | 标准 |  |
|  | 02 | 增强1 |  |
|  | 03 | 增强2 |  |
| Byte17 | 00 | 暖色调 |  |
|  | 01 | 冷色调 |  |
| Byte18 | 00 | 全屏(0%天空) |  |
|  | 01 | 30%天空 |  |
|  | 02 | 50%天空 |  |
| Byte19 | 0xXX | 增强—黑边 |  |
| Byte20~Byte21 | xx | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- ASIC算法返回页3

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x04 | 数字视频页（第五页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 去横纹关 | Xs5160 |
|  | 0x01 | 去横纹开 |  |
| Byte6 | xx | 亮度调节0~16 | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | 对比度调节0~255 | 选项3命令 |
| Byte8 | xx | 增强细节增益0~255 | 选项4命令 |
| Byte9 | 0x00 | 图像暖色 | 选项5命令 |
|  | 0x01 | 图像冷色 |  |
|  | 0x02 | 图像中色 |  |
| Byte10 | xx | 2D降噪0-2 | 选项6命令 |
| Byte11 | 0x00 | 柔和 | 图像模式 |
|  | 0x01 | 标准 |  |
|  | 0x02 | 增强 |  |
|  | 0x10 | 自定义 |  |
| Byte12 | 0x00 | 观瞄 | 观测模式 |
|  | 0x01 | 测温 |  |
| Byte13 | 0x00 | 3D RAW 关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 3D RAW 开 |  |
| Byte14 | 0xXX | 去噪等级1-4 |  |
| Byte15 | 0xXX | 增强等级1-4 |  |
| Byte16 | 0xXX | 亮度等级1-5 |  |
| Byte17 | 0xXX | 对比度等级1-5 |  |
| Byte18~ Byte21 |  | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- ASIC_LWDR算法返回页 55 AA 07 02 05 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x1E | 长度为30 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x06 | 数字视频页（第7页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | bLwdrEn关 | XS5181 |
|  | 0x01 | bLwdrEn 开 |  |
| Byte6 | xx | u8ScaleRatio |  |
| Byte7 | xx | u8GLuma |  |
| Byte8 | xx | u8GContrast |  |
| Byte9 | xx | u16NoiseLevel[15:8] |  |
| Byte10 | xx | u16NoiseLevel[7:0] |  |
| Byte11 | 0x00/0x01 | bFusEnable |  |
| Byte12 | xx | u16FusDelta[15:8] |  |
| Byte13 | xx | u16FusDelta[7:0] |  |
| Byte14 | xx | u16FusThrhd[15:8] |  |
| Byte15 | xx | u16FusThrhd[7:0] |  |
| Byte16 | xx | u8AlphaFusCofe |  |
| Byte17 | xx | u8DsFltAlpha |  |
| Byte18 | xx | u8DsFltSize |  |
| Byte19 | xx | u8DsLegFltAlpha |  |
| Byte20 | xx | au8GsCoef[0] |  |
| Byte21 | xx | au8GsCoef[1] |  |
| Byte22 | xx | au8GsCoef[2] |  |
| Byte23 | xx | au8GsCoef[3] |  |
| Byte24 | xx | au8GsCoef[4] |  |
| Byte25-Byte32 | xx | 预留 |  |
| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- NR3DY算法返回页 55 AA 07 02 06 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x0A | 长度为10 若要用，长度再定 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x07 | 数字视频页（第8页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| Byte6-Byte12 | xx | 预留 |  |
| Byte13 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte14 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- NR3DRAW算法返回页 55 AA 07 02 07 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x28 | 长度为40 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x08 | 数字视频页（第9页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte30-Byte42 | xx | 预留 |  |
| Byte43 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte44 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- DRC算法返回页 55 AA 07 02 09 08 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x4B | 长度为75 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x09 | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte70-Byte77 | xx | 预留 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- EE算法返回页 55 AA 07 02 09 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x4B | 长度为75 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0a | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte70-Byte77 | xx | 预留 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- FPNC算法返回页 55 AA 07 02 0A 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x1E | 长度为30 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0b | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte19-Byte32 | xx | 预留 |  |
| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- RFC算法返回页 55 AA 07 02 0B 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x1E | 长度为30 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0c | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte19-Byte32 | xx | 预留 |  |
| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- DNS算法返回页 55 AA 07 02 0C 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x28 | 长度为40 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0d | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte42 |  | au8Ratio[1] |  |
| Byte43 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte44 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- BACA算法返回页 55 AA 07 02 0D 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x1E | 长度为30 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0e | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte18~Byte32 |  | 预留 |  |
| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- LBT算法返回页 55 AA 07 02 0E 80 00 00 00 00 xx f0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x1E | 长度为30 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x02 | VIDEO视频页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x0f | 数字视频页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 算法关 | XS5181 |
|  | 0x01 | 算法开 |  |
| 非U8的参数，先从高字节开始传输;上返顺序为下行变量顺序 |  |  |  |
| Byte19~Byte32 |  | 预留 |  |
| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2.2.4应用页

- 调焦页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | 调焦页（第一页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 镜头类型 | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | 手动调焦速度1~10 | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | 自动调焦统计帧数1~15 | 选项3命令 |
| Byte8 | xx | 自动调焦速度MAX1~10 | 选项4命令 |
| Byte9 | xx | 自动调焦速度MIN1~10 | 选项5命令 |
| Byte10 | xx | 变倍电机位置 | Bit [24:31] |
| Byte11 | xx |  | Bit [17:23] |
| Byte12 | xx |  | Bit [8:16] |
| Byte13 | xx |  | Bit [0:7] |
| Byte14 | xx | 调焦电机位置 | Bit[24:31] |
| Byte15 | xx |  | Bit [17:23] |
| Byte16 | xx |  | Bit [8:16] |
| Byte17 | xx |  | Bit [0:7] |
| Byte18 | xx | 调焦焦距位置 | Bit [8:16] |
| Byte19 | xx |  | Bit [0:7] |
| Byte20~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 校坏点页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x01 | 校坏点页（第二页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 十字光标关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 十字光标开 |  |
| Byte6 | xx | 光标位置X[15：8] | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | 光标位置X[7:0] |  |
| Byte8 | xx | 光标位置Y[15：8] | 选项3命令 |
| Byte9 | xx | 光标位置Y[7:0] |  |
| Byte10 | xx | 光标点AD值[15：8] |  |
| Byte11 | xx | 光标点AD值[7:0] |  |
| Byte12 | xx | 光标R分量 |  |
| Byte13 | xx | 光标G分量 |  |
| Byte14 | xx | 光标B分量 |  |
| Byte15 | xx | 自动坏点查找使能 |  |
| Byte16 | xx | 自动坏点查找阈值[15:8] |  |
| Byte17 | xx | 自动坏点查找阈值[7:0] |  |
| Byte18 | xx | 自动坏点查找个数[15:8] |  |
| Byte19 | xx | 自动坏点查找个数[7:0] |  |
| Byte20 | xx | 光标点Y16[15:8] |  |
| Byte21 | xx | 光标点Y16[7:0] |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 菜单功能页1

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x02 | 菜单页（第三页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | #1小图标显示关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | #1小图标显示开 |  |
| Byte6 | xx | #1小图标宽度 | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | #1小图标位置设置X[15：8] | 选项3命令 |
| Byte8 | xx | #1小图标位置设置X [7:0] |  |
| Byte9 | xx | #1小图标位置设置Y[15：8] | 选项4命令 |
| Byte10 | xx | #1小图标位置设置Y[7:0] |  |
| Byte11 | 0x00 | #2小图标显示关 | 选项5命令 |
|  | 0x01 | #2小图标显示开 |  |
| Byte12 | xx | #2小图标宽度 | 选项6命令 |
| Byte13 | xx | #2小图标位置设置X[15：8] | 选项7命令 |
| Byte14 | xx | #2小图标位置设置X [7:0] |  |
| Byte15 | xx | #2小图标位置设置Y[15：8] | 选项8命令 |
| Byte16 | xx | #2小图标位置设置Y [7:0] |  |
| Byte17 | 0x00 | 小图标透明度设置 0~4 | 选项9命令 |
| Byte18~ Byte21 |  | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 菜单功能页2

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x03 | 菜单页（第三页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 菜单条显示关 | 选项10命令 |
|  | 0x01 | 菜单条显示开 |  |
| Byte6 | xx | 菜单条位置设置[15：8] | 选项11命令 |
| Byte7 | xx | 菜单条位置设置[7:0] |  |
| Byte8 | xx | 菜单条透明度等级 | 选项3命令 |
| Byte9 | 0x00 | 图层显示关 | 选项13命令 |
|  | 0x01 | 图层显示开 |  |
| Byte10 | xx | 图层透明度设置 | 选项14命令 |
| Byte11 | 0x00 | 半像素光标关 | 选项15命令 |
|  | 0x01 | 半像素光标开 |  |
| Byte12 | xx | 半像素光标位置设置X[15：8] | 选项16命令 |
| Byte13 | xx | 半像素光标设置X [7:0] |  |
| Byte14 | xx | 半像素光标位置设置Y[15：8] | 选项17命令 |
| Byte15 | xx | 半像素光标位置设置Y [7:0] |  |
| Byte16 | xx | 半像素颜色标号[23:16] | 选项18命令 |
| Byte17 | xx | 半像素颜色标号[15:8] |  |
| Byte18 | xx | 半像素颜色标号[7:0] |  |
| Byte19~ Byte21 | 0x00 | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 热点跟踪第一页（区域分析）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x28 | 长度为40 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x04 | 区域分析页（第四页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 关闭分析 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 全屏分析 |  |
|  | 0x02 | 区域1 |  |
|  | 0x03 | 区域2 |  |
|  | 0x04 | 区域3 |  |
| Byte6 | xx | 区域左上角X坐标[15：8] | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | 区域左上角X坐标[7:0] |  |
| Byte8 | xx | 区域左上角Y坐标[15：8] | 选项3命令 |
| Byte9 | xx | 区域左上角Y坐标[7:0] |  |
| Byte10 | xx | 区域左上角W坐标[15：8] | 选项4命令 |
| Byte11 | xx | 区域左上角W坐标[7:0] |  |
| Byte12 | xx | 区域左上角H坐标[15：8] | 选项5命令 |
| Byte13 | xx | 区域左上角H坐标[7:0] |  |
| Byte14 | xx | 区域边框颜色分量R | 选项6命令 |
| Byte15 | xx | 区域边框颜色分量G | 选项7命令 |
| Byte16 | xx | 区域边框颜色分量B | 选项8命令 |
| Byte17 | 0x00 | 高温报警关 | 选项9命令 |
|  | 0x01 | 高温报警开 |  |
| Byte18 | xx | 高温报警阈值[15：8] | 选项10命令 |
| Byte19 | xx | 高温报警阈值[7：0] |  |
| Byte20 | 0x00 | 温度未超过报警阈值 |  |
|  | 0x01 | 温度超过报警阈值 |  |
| Byte21 | xx | 最冷点X坐标[15：8] |  |
| Byte22 | xx | 最冷点X坐标[7:0] |  |
| Byte23 | xx | 最冷点Y坐标[15：8] |  |
| Byte24 | xx | 最冷点Y坐标[7:0] |  |
| Byte25 | xx | 最冷点温度/Y16 [15：8] |  |
| Byte26 | xx | 最冷点温度/Y16 [7:0] |  |
| Byte27 | xx | 最热点X坐标[15：8] |  |
| Byte28 | xx | 最热点X坐标[7:0] |  |
| Byte29 | xx | 最热点Y坐标[15：8] |  |
| Byte30 | xx | 最热点Y坐标[7:0] |  |
| Byte31 | xx | 最热点温度/Y16 [15：8] |  |
| Byte32 | xx | 最热点温度/Y16 [7:0] |  |
| Byte33 | xx | 光标点X坐标[15：8] |  |
| Byte34 | xx | 光标点X坐标[7:0] |  |
| Byte35 | xx | 光标点Y坐标[15：8] |  |
| Byte36 | xx | 光标点Y坐标[7:0] |  |
| Byte37 | xx | 光标点温度/Y16 [15：8] |  |
| Byte38 | xx | 光标点温度/Y16 [7:0] |  |
| Byte39 | xx | 区域平均温度/Y16 [15：8] | 需确认 |
| Byte40 | xx | 区域平均温度/Y16 [7:0] | 需确认 |
| Byte41 | 0x00 | 分析框关 |  |
|  | 0x01 | 分析框开 |  |
| Byte42 | xx | 预留 |  |
| Byte43 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte44 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 热点跟踪第二页（热点跟踪）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x05 | 热点跟踪页（第五页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 最热点光标关 最冷点光标关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 最热点光标开 最冷点光标关 |  |
|  | 0x02 | 最热点光标关 最冷点光标开 |  |
|  | 0x03 | 最热点光标开 最冷点光标开 |  |
| Byte6 | xx | 热点跟踪上限值[15：8] | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | 热点跟踪上限值[7:0] |  |
| Byte8 | xx | 热点跟踪下限值[15：8] | 选项3命令 |
| Byte9 | xx | 热点跟踪下限值[7:0] |  |
| Byte10 | xx | 最热光标点颜色分量R |  |
| Byte11 | xx | 最热光标点颜色分量G |  |
| Byte12 | xx | 分坏线位置X坐标[15：8] |  |
| Byte13 | xx | 分坏线位置X坐标[7:0] |  |
| Byte14 | xx | 分坏线位置Y坐标[15：8] |  |
| Byte15 | xx | 分坏线位置Y坐标[7:0] |  |
| Byte16 | xx | 分化线开关 |  |
| Byte17 | xx | 分化线类型 |  |
| Byte18 | xx | 分化线颜色 |  |
| Byte19 | xx | 分化线亮度 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 热点跟踪第三页（LEVEL SPAN）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x19 | 长度为25 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x06 | 热点跟踪页（第六页） | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 伪彩条关 | 选项1命令 |
|  | 0x01 | 伪彩条开 |  |
| Byte6 | 0x00 | 伪彩视觉增强手动模式 | 选项2命令 |
|  | 0x01 | 伪彩视觉增强半自动模式 |  |
|  | 0x02 | 伪彩视觉增强自动模式 |  |
| Byte7 | 0x00 | 伪彩视觉增强阈值联动关 | 选项3命令 |
|  | 0x01 | 伪彩视觉增强阈值联动开 |  |
| Byte8 | XX | 伪彩视觉增强阈值上限[15:8] | 选项4命令 观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~800.0，放大10倍) |
| Byte9 | XX | 伪彩视觉增强阈值上限[7:0] |  |
| Byte10 | XX | 伪彩视觉增强阈值下限[15:8] | 选项5命令 观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~800.0，放大10倍) |
| Byte11 | XX | 伪彩视觉增强阈值下限[7:0] |  |
| Byte12 | 0x00 | 等温线关 | 选项6命令 |
|  | 0x01 | 等温线开 |  |
| Byte13 | 0x00 | 上下等温线显示模式 | 选项7命令 |
|  | 0x01 | 中等温线显示模式 |  |
| Byte14 | XX | 等温线阈值上限[15:8] | 选项8命令 观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~550.0，放大10倍) |
| Byte15 | XX | 等温线阈值上限[7:0] |  |
| Byte16 | XX | 等温线阈值下限[15:8] | 选项9命令 观瞄型(-32768~32767) 测温型(-40.0~550.0，放大10倍) |
| Byte17 | XX | 等温线阈值下限[7:0] |  |
| Byte18 | XX | 上等温线颜色分量R | 选项10命令 |
| Byte19 | XX | 上等温线颜色分量G |  |
| Byte20 | XX | 上等温线颜色分量B |  |
| Byte21 | XX | 中等温线颜色分量R | 选项11命令 |
| Byte22 | XX | 中等温线颜色分量G |  |
| Byte23 | XX | 中等温线颜色分量B |  |
| Byte24 | XX | 下等温线颜色分量R | 选项12命令 |
| Byte25 | XX | 下等温线颜色分量G |  |
| Byte26 | XX | 下等温线颜色分量B |  |
| Byte27 | XX | 等温线伪彩色带 |  |
| Byte28 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte29 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 热点跟踪第四页（宇视防灼伤专用页）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x07 | 热点跟踪页 | 页码 |
| Byte5 | xx | 统计Y16MAX抛点个数[15：8] | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | 统计Y16MAX抛点个数[7:0] |  |
| Byte7 | xx | 高温报警阈值的调节值[15：8] | 选项2命令 |
| Byte8 | xx | 高温报警阈值的调节值[7:0] |  |
| Byte9 | xx | 抛点后的Y16max值[15：8] |  |
| Byte10 | xx | 抛点后的Y16max值[7:0] |  |
| Byte11 | xx | 真实使用的高温报警阈值[15：8] |  |
| Byte12 | xx | 真实使用的高温报警阈值[7:0] |  |
| Byte13 | xx | 当前区域的左上角坐标X[15：8] |  |
| Byte14 | xx | 当前区域的左上角坐标X[7:0] |  |
| Byte15 | xx | 当前区域的左上角坐标Y[15：8] |  |
| Byte16 | xx | 当前区域的左上角坐标Y[7:0] |  |
| Byte17 | xx | 当前区域的宽度W[15：8] |  |
| Byte18 | xx | 当前区域的宽度W[7:0] |  |
| Byte19 | xx | 当前区域的宽度H[15：8] |  |
| Byte20 | xx | 当前区域的宽度H[7:0] |  |
| Byte21 | xx | 当前选择的区域编号 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

(9)画中画上返页 55 AA 07 03 08 80 00 00 00 01 xx F0

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x08 | 画中画页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 画中画关 |  |
|  | 0x01 | 画中画开 |  |
| Byte6 | xx | 取图位置X[15：8] |  |
| Byte7 | xx | 取图位置X[7:0] |  |
| Byte8 | xx | 取图位置Y[15：8] |  |
| Byte9 | xx | 取图位置Y[7:0] |  |
| Byte10 | xx | 取图大小W[15：8] |  |
| Byte11 | xx | 取图大小W[7:0] |  |
| Byte12 | xx | 取图大小H[15：8] |  |
| Byte13 | xx | 取图大小H[7:0] |  |
| Byte14 | xx | 放置位置X[15：8] |  |
| Byte15 | xx | 放置位置X[7:0] |  |
| Byte16 | xx | 放置位置Y[15：8] |  |
| Byte17 | xx | 放置位置Y[7:0] |  |
| Byte18~21 | xx | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

(10)系统设置上返页 55 AA 07 03 09 80 00 00 00 01 xx F0（酷芯微iGS）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x03 | 应用类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x09 | 系统设置页 | 页码 |
| Byte5 | 0x00 | 编码类型H264 |  |
|  | 0x01 | 编码类型H265 |  |
| Byte6 | 0x00 | 码率大小25 |  |
|  | 0x01 | 码率大小50 |  |
| Byte7 | 0x00 | 自动休眠关 |  |
|  | 0x01 | 自动休眠关 |  |
| Byte8 | 0x00 | 自动休眠时间15min |  |
|  | 0x01 | 自动休眠时间30min |  |
|  | 0x02 | 自动休眠时间60min |  |
| Byte9 | 0x00 | 自动关机关 |  |
|  | 0x01 | 自动关机开 |  |
| Byte10 | 0x00 | 自动关机时间15min |  |
|  | 0x01 | 自动关机时间30min |  |
|  | 0x02 | 自动关机时间60min |  |
| Byte11~21 | xx | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

      - 测温页

（1）PLUG测温页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x19 | 长度为25 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x04 | 测温页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | （第一页） | 页码 |
| Byte5 | 0-255 | 距离设置 | 选项1命令 |
| Byte6 | 0-255 | 发射率设置 | 选项2命令 |
| Byte7 | 00 | 最低温+最高温 | 选项3命令 |
|  | 01 | 光标温+最高温 |  |
|  | 02 | 最低温+光标温 |  |
| Byte8 | 00 | 摄氏 | 选项4命令 |
|  | 01 | 华氏 |  |
|  | 02 | 开氏 |  |
| Byte9 | xx | 温度补偿[15：8] | 选项5命令 |
| Byte10 | xx | 温度补偿[7：0] |  |
| Byte11 | xx | 对应的X坐标[15:8] | 00:最低温 01: 光标温 02: 最低温 |
| Byte12 | xx | 对应的X坐标[7:0] |  |
| Byte13 | xx | 对应的Y坐标[15:8] |  |
| Byte14 | xx | 对应的Y坐标[7:0] |  |
| Byte15 | xx | 对应的温度（校正后）[15：8] |  |
| Byte16 | xx | 对应的温度（校正后）[7：0] |  |
| Byte17 | xx | 对应的X坐标[15:8] | 00:最高温 01: 最高温 02: 光标温 |
| Byte18 | xx | 对应的X坐标[7:0] |  |
| Byte19 | xx | 对应的Y坐标[15:8] |  |
| Byte20 | xx | 对应的Y坐标[7:0] |  |
| Byte21 | xx | 对应的温度（校正后）[15：8] |  |
| Byte22 | xx | 对应的温度（校正后）[7：0] |  |
| Byte23 | xx | 反射温度[15：8] | 选项7命令 |
| Byte24 | xx | 反射温度[7：0] |  |
| Byte25 | xx | 湿度值 | 选项8命令 |
| Byte26 | 00 | 测温范围-40~150℃ | 选项9命令 |
|  | 01 | 测温范围-40~550℃ |  |
| Byte27 | 1/0 | 2min显示温度的模式 | 选项16命令 |
| Byte28 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte29 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

（2）PLUG测温校正页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x19 | 长度为25 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x04 | 测温页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x01 | （第二页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 低温黑体温度[15:8] |  |
| Byte6 | xx | 低温黑体温度[7:0] |  |
| Byte7 | xx | 高温黑体温度[15:8] |  |
| Byte8 | xx | 高温黑体温度[7:0] |  |
| Byte9 | xx | 单点黑体温度[15:8] |  |
| Byte10 | xx | 单点黑体温度[7:0] |  |
| Byte11 | xx | 校正前Kj [15:8] | 无符号 |
| Byte12 | xx | 校正前Kj [7:0] |  |
| Byte13 | xx | 校正后Kj [15:8] | 无符号 |
| Byte14 | xx | 校正后Kj [7:0] |  |
| Byte15 | xx | 校正前y16[15:8] | 有符号 |
| Byte16 | xx | 校正前y16 [7:0] |  |
| Byte17 | xx | 校正后y16[15:8] | 有符号 |
| Byte18 | xx | 校正后y16 [7:0] |  |
| Byte19 | xx | Kj[15:8] |  |
| Byte20 | xx | Kj[7:0] |  |
| Byte21 | xx | Y16[15:8] |  |
| Byte22 | xx | Y16[7:0] |  |
| Byte23 | 0x00 | 自动切档关 |  |
|  | 0x01 | 自动切档开 |  |
| Byte24~ Byte27 | Xx | 预留 |  |
| Byte28 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte29 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

（3）PLUG区域测温页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x28 | 长度为40 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x04 | 测温页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x02 | （第三页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 区域测温开关 |  |
| Byte6 | xx | 区域测温选择 |  |
| Byte7 | xx | 区域X坐标[15:8] |  |
| Byte8 | xx | 区域X坐标[7:0] |  |
| Byte9 | xx | 区域Y坐标[15:8] |  |
| Byte10 | xx | 区域Y坐标[7:0] |  |
| Byte11 | xx | 区域宽W[15:8] |  |
| Byte12 | xx | 区域宽W[7:0] |  |
| Byte13 | xx | 区域高H[15:8] |  |
| Byte14 | xx | 区域高H[7:0] |  |
| Byte15 | xx | 区域1开关 |  |
| Byte16 | xx | 区域2开关 |  |
| Byte17 | xx | 区域3开关 |  |
| Byte18 | xx | 最高温X坐标[15:8] |  |
| Byte19 | xx | 最高温X坐标[7:0] |  |
| Byte20 | xx | 最高温Y坐标[15:8] |  |
| Byte21 | xx | 最高温Y坐标[7:0] |  |
| Byte22 | xx | 最高温 [15：8] |  |
| Byte23 | xx | 最高温[7：0] |  |
| Byte24 | xx | 最低温X坐标[15:8] |  |
| Byte25 | xx | 最低温X坐标[7:0] |  |
| Byte26 | xx | 最低温Y坐标[15:8] |  |
| Byte27 | xx | 最低温Y坐标[7:0] |  |
| Byte28 | xx | 最低温[15：8] |  |
| Byte29 | xx | 最低温[7：0] |  |
| Byte30 | xx | 中心温X坐标[15:8] |  |
| Byte31 | xx | 中心温X坐标[7:0] |  |
| Byte32 | xx | 中心温Y坐标[15:8] |  |
| Byte33 | xx | 中心温Y坐标[7:0] |  |
| Byte34 | xx | 中心温 [15：8] |  |
| Byte35 | xx | 中心温[7：0] |  |
| Byte36 | xx | 平均温 [15：8] |  |
| Byte37 | xx | 平均温[7：0] |  |
| Byte38~ Byte42 |  | 预留 |  |
| Byte43 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte44 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

（2）IPC测温页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x4F | 长度79 | 命令长度 |
| Byte3 | 0x04 | 测温页 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x01 | （第二页） | 页码 |
| Byte5 | xx | IPC区域测温功能的开关 | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | IPC区域选择设置 | 选项2命令 |
| Byte7 | xx | IPC区域外或区域内测温设置 | 选项3命令 |
| Byte8 | xx | 区域0的左上角X坐标高8位 | 区域0的左上角X坐标 |
| Byte9 | xx | 区域0的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte10 | xx | 区域0的左上角Y坐标高8位 | 区域0的左上角Y |
| Byte11 | xx | 区域0的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte12 | xx | 区域0的宽度W高8位 | 区域0的宽度W |
| Byte13 | xx | 区域0的宽度W低8位 |  |
| Byte14 | xx | 区域0的高度H高8位 | 区域0的高度H |
| Byte15 | xx | 区域0的高度H低8位 |  |
| Byte16 | xx | 区域1的左上角X坐标高8位 | 区域1的左上角X坐标 |
| Byte17 | xx | 区域1的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte19 | xx | 区域1的左上角Y坐标高8位 | 区域1的左上角Y坐标 |
| Byte19 | xx | 区域1的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte20 | xx | 区域1的宽度W高8位 | 区域1的宽度W |
| Byte21 | xx | 区域1的宽度W低8位 |  |
| Byte22 | xx | 区域1的高度H高8位 | 区域1的高度H |
| Byte23 | xx | 区域1的高度H低8位 |  |
| Byte24 | xx | 区域2的左上角X坐标高8位 | 区域2的左上角X坐标 |
| Byte25 | xx | 区域2的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte26 | xx | 区域2的左上角Y坐标高8位 | 区域2的左上角Y坐标 |
| Byte27 | xx | 区域2的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte28 | xx | 区域2的宽度W高8位 | 区域2的宽度W |
| Byte29 | xx | 区域2的宽度W低8位 |  |
| Byte30 | xx | 区域2的高度H高8位 | 区域2的高度H |
| Byte31 | xx | 区域2的高度H低8位 |  |
| Byte32 | xx | 区域3的左上角X坐标高8位 | 区域3的左上角X坐标 |
| Byte33 | xx | 区域3的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte34 | xx | 区域3的左上角Y坐标高8位 | 区域3的左上角Y坐标 |
| Byte35 | xx | 区域3的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte36 | xx | 区域3的宽度W高8位 | 区域3的宽度W |
| Byte37 | xx | 区域3的宽度W低8位 |  |
| Byte38 | xx | 区域3的高度H高8位 | 区域3的高度H |
| Byte39 | xx | 区域3的高度H低8位 |  |
| Byte40 | xx | 区域4的左上角X坐标高8位 | 区域4的左上角X坐标 |
| Byte41 | xx | 区域4的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte42 | xx | 区域4的左上角Y坐标高8位 | 区域4的左上角Y坐标 |
| Byte43 | xx | 区域4的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte44 | xx | 区域4的宽度W高8位 | 区域4的宽度W |
| Byte45 | xx | 区域4的宽度W低8位 |  |
| Byte46 | xx | 区域4的高度H高8位 | 区域4的高度H |
| Byte47 | xx | 区域4的高度H低8位 |  |
| Byte48 | xx | 区域5的左上角X坐标高8位 | 区域5的左上角X坐标 |
| Byte49 | xx | 区域5的左上角X坐标低8位 |  |
| Byte50 | xx | 区域5的左上角Y坐标高8位 | 区域5的左上角Y坐标 |
| Byte51 | xx | 区域5的左上角Y坐标低8位 |  |
| Byte52 | xx | 区域5的宽度W高8位 | 区域5的宽度W |
| Byte53 | xx | 区域5的宽度W低8位 |  |
| Byte54 | xx | 区域5的高度H高8位 | 区域5的高度H |
| Byte55 | xx | 区域5的高度H低8位 |  |
| Byte56 | xx | 全屏自定义点的X坐标高8位 | 全屏自定义点的X坐标 |
| Byte57 | xx | 全屏自定义点的X坐标低8位 |  |
| Byte58 | xx | 全屏自定义点的Y坐标高8位 | 全屏自定义点的Y坐标 |
| Byte59 | xx | 全屏自定义点的Y坐标低8位 |  |
| Byte60 | xx | 区域外或区域内自定义点的X坐标高8位 | 区域外或区域内自定义点的X坐标 |
| Byte61 | xx | 区域外或区域内自定义点的X坐标低8位 |  |
| Byte62 | xx | 区域外或区域内自定义点的Y坐标高8位 | 区域外或区域内自定义点的Y坐标 |
| Byte63 | xx | 区域外或区域内自定义点的Y坐标低8位 |  |
| Byte64 | xx | 区域外或区域内的最高温坐标输出X高8位 | 最高温坐标输出X |
| Byte65 | xx | 区域外或区域内的最高温坐标输出X低8位 |  |
| Byte66 | xx | 区域外或区域内的最高温坐标输出Y高8位 | 最高温坐标输出Y |
| Byte67 | xx | 区域外或区域内的最高温坐标输出Y低8位 |  |
| Byte68 | xx | 区域外或区域内的最高温Y16输出高8位 | 最高温Y16输出 |
| Byte69 | xx | 区域外或区域内的最高温Y16输出低8位 |  |
| Byte70 | xx | 区域外或区域内的最低温坐标输出X高8位 | 最低温坐标输出X |
| Byte71 | xx | 区域外或区域内的最低温坐标输出X低8位 |  |
| Byte72 | xx | 区域外或区域内的最低温坐标输出Y高8位 | 最低温坐标输出Y |
| Byte73 | xx | 区域外或区域内的最低温坐标输出Y低8位 |  |
| Byte74 | xx | 区域外或区域内的最低温Y16输出高8位 | 最低温Y16输出 |
| Byte75 | xx | 区域外或区域内的最低温Y16输出低8位 |  |
| Byte76 | xx | 全屏自定义点的Y16高8位 | 全屏自定义点的Y16 |
| Byte77 | xx | 全屏自定义点的Y16低8位 |  |
| Byte78 | xx | 区域自定义点的Y16高8位 | 区域自定义点的Y16 |
| Byte79 | xx | 区域自定义点的Y16低8位 |  |
| Byte80 | xx | 区域外或区域内的Y16均值输出高8位 | 区域外或区域内的Y16均值输出 |
| Byte81 | xx | 区域外或区域内的Y16均值输出低8位 |  |
| Byte82 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte83 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

## 2.2.2.6专家菜单页

- 探测器配置页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x23 | 长度为35 | 命令长度 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x00 | 探测器配置页（第一页） | 页码 |
| Byte5 | xx | RASEL值[15：8] | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | RASEL值[7：0] |  |
| Byte7 | xx | INT值[15：8] | 选项2命令 |
| Byte8 | xx | INT值[7：0] |  |
| Byte9 | xx | GAIN值0~15 | 选项3命令 |
| Byte10 | xx | HSSD值[15：8] | 选项4命令 |
| Byte11 | xx | HSSD值[7：0] |  |
| Byte12 | 0x00 | NUC使能关 | 选项5命令 |
|  | 0x01 | NUC使能开 |  |
| Byte13 | 0x00 | NUC校正趋势正向 | 选项6命令 |
|  | 0x01 | NUC校正趋势反向 |  |
| Byte14 | xx | NUC校正步长/ | 选项7命令 |
| Byte15 | xx | NUC校正依据X上门限[15:8] | 选项8命令 |
| Byte16 | xx | NUC校正依据X上门限[7:0] |  |
| Byte17 | xx | NUC校正依据X下门限[15:8] | 选项9命令 |
| Byte18 | xx | NUC校正依据X下门限[7:0] |  |
| Byte19 | xx | CSize | 0~255 |
| Byte20 | xx | 光标位置X[15：8] |  |
| Byte21 | xx | 光标位置X[7：0] |  |
| Byte22 | xx | 光标位置Y[15：8] |  |
| Byte23 | xx | 光标位置Y[7：0] |  |
| Byte24 | xx | 光标点AD值[15：8] |  |
| Byte25 | xx | 光标点AD值[7:0] |  |
| Byte26 | 0-255 | NUC初始值 |  |
| Byte27 | 0-255 | 更新B值的温度阈值 | 放大10倍 |
| Byte28 | 0-255 | 更新NUC值的温度阈值 | 放大10倍 |
| Byte29 | 0-255 | 切换配置阈的温度值 | 放大10倍 |
| Byte30 | xx | TEC开关状态 |  |
| Byte31 | 0~1023 | TEC N值[15：8] |  |
| Byte32 |  | TEC N值[7：0] |  |
| PLUG617如下： |  |  |  |
| Byte33 | 0~255 | 焦温与环温的设置差值 |  |
| Byte34 | -128~127 | 焦温修正值1 | 关闭TEC，焦温与板温的差值 |
| Byte35 | -128~127 | 焦温修正值2 | 设置TEC 为40，实时焦温与设置温度的误差N值 |
| Byte36 |  | 预留 |  |
| Byte37 |  | 预留 |  |
| Byte38 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte39 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

PLUG417/COIN417如下：长度不同。

| Byte33 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte34 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 做K与升级页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x01 | 做K页（第二页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 做K阈值[15：8] | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | 做K阈值[7：0] |  |
| Byte7 | xx | 坏点个数[15：8] | 仅显示 |
| Byte8 | xx | 坏点个数[7：0] |  |
| Byte9 | xx | 无快门当前设置的本底号 | 选项8命令 |
| Byte10 | xx | 机器识别码[31:24] |  |
| Byte11 | xx | 机器识别码[23:16] |  |
| Byte12 | xx | 机器识别码[15:8] |  |
| Byte13 | xx | 机器识别码[7:0] |  |
| Byte14 | xx | DELTB系数 |  |
| Byte15 | 0x00 /0x01 | DELTB关 DELTB开 |  |
| Byte16 | 0x00 /0x01 | SFFC关 SFFC开 |  |
| Byte17 | xx | 加载K和坏点备份开关 |  |
| Byte18 | xx | DELTB温升量[15：8] |  |
| Byte19 | xx | DELTB温升量[7：0] |  |
| Byte20 | xx | 实时使用DELTB系数[15：8] |  |
| Byte21 | xx | 实时使用DELTB系数[7：0] |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- 测温参数设置页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x4B/55 | 长度为75/85 | PLUG617命令长度85 PLUG417命令长度75 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x02 | （第三页） | 页码 |
| Byte5 | xx | K_F[15：8] | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | K_F[7：0] |  |
| Byte7 | xx | K1[15：8] | 选项2命令 |
| Byte8 | xx | K1[7：0] |  |
| Byte9 | xx | K2[15：8] | 选项3命令 |
| Byte10 | xx | K2[7：0] |  |
| Byte11 | xx | B1[15：8] | 普通测温页选项5命令 |
| Byte12 | xx | B1 [7：0] |  |
| Byte13 | xx | K3[15：8] | 选项5命令 |
| Byte14 | xx | K3 [7：0] |  |
| Byte15 | xx | K4[15：8] | 选项6命令 |
| Byte16 | xx | K4 [7：0] |  |
| Byte17 | xx | 测温曲线ID号 | 选项7命令 |
| Byte18 | 00 00 00 00 | 弹开快门 | 选项8命令 |
|  | 00 00 00 01 | 关闭快门 |  |
| Byte19 | 0-2 | 测温范围设置 | 选项9命令 |
| Byte20 | xx | 实时快门温[15：8] | 0.1精度(plug417) 0.01精度(plug617) |
| Byte21 | xx | 实时快门温[7：0] |  |
| Byte22 | xx | 上一次快门时快门温/PCB温度[15：8] | 上一次快门温0.1精度(plug417) PCB温度0.01精度(plug617) |
| Byte23 | xx | 上一次快门时快门温/PCB温度[7：0] |  |
| Byte24 | xx | 开机时快门温[15：8] | 0.1精度(plug417) 0.01精度(plug617) |
| Byte25 | xx | 开机时快门温[7：0] |  |
| Byte26 | xx | 实时焦温[15：8] | 0.01精度 |
| Byte27 | xx | 实时焦温[7：0] |  |
| Byte28 | xx | 对应的Y16值[15：8] | 00: 最低温 01: 光标温 02: 最低温 温度精度为0.1度 |
| Byte29 | xx | 对应的Y16值[7：0] |  |
| Byte30 | xx | 对应的温度（校正前）[15：8] |  |
| Byte31 | xx | 对应的温度（校正前）[7：0] |  |
| Byte32 | xx | 对应的温度（校正后）[15：8] |  |
| Byte33 | xx | 对应的温度（校正后）[7：0] |  |
| Byte34 | xx | 对应的Y16值[15：8] | 00: 最高温 01: 最高温 02: 光标温 温度精度为0.1度 |
| Byte35 | xx | 对应的Y16值[7：0] |  |
| Byte36 | xx | 对应的温度（校正前）[15：8] |  |
| Byte37 | xx | 对应的温度（校正前）[7：0] |  |
| Byte38 | xx | 对应的温度（校正后）[15：8] |  |
| Byte39 | xx | 对应的温度（校正后）[7：0] |  |
| Byte40 | xx | RASEL值[15：8] | 选项1命令 |
| Byte41 | xx | RASEL值[7：0] |  |
| Byte42 | xx | INT值[15：8] | 选项2命令 |
| Byte43 | xx | INT值[7：0] |  |
| Byte44 | xx | GAIN值0~15 | 选项3命令 |
| Byte45 | xx | HSSD值[15：8] | 选项4命令 |
| Byte46 | xx | HSSD值[7：0] |  |
| Byte47 | xx | 湿度 |  |
| Byte48 | xx | 距离设置 | 普通测温页选项1命令 |
| Byte49 | 00 00 00xx | 发射率设置 | 普通测温页选项2命令 |
| Byte50 | 0-2 | 测温模式设置 | 普通测温页选项3命令 |
| Byte51 |  | X16值高8位 |  |
| Byte52 |  | X16值低8位 |  |
| Byte53 | 0xXX | A0值[31：24] |  |
| Byte54 | 0xXX | A0值[23：16] |  |
| Byte55 | 0xXX | A0值[15：8] |  |
| Byte56 | 0xXX | A0值[7：0] |  |
| Byte57 | 0xXX | A1值[31：24] |  |
| Byte58 | 0xXX | A1值[23：16] |  |
| Byte59 | 0xXX | A1值[15：8] |  |
| Byte60 | 0xXX | A1值[7：0] |  |
| PLUG617如下： |  |  |  |
| Byte61 | 0xXX | delta_Y16z [15：8] |  |
| Byte62 | 0xXX | delta_Y16z [7：0] |  |
| Byte63 | 0xXX | K8[15:8] |  |
| Byte64 | 0xXX | K8[7:0] |  |
| Byte65 | 0xXX | 冷热机状态 | 1：为热机 0：冷机 |
| Byte66 | 0xXX | 冷机阈值反馈 | 例如10代表1度 |
| Byte67 | 0xXX | K5值[15：8] |  |
| Byte68 | 0xXX | K5值[7：0] |  |
| Byte69 | 0xXX | 数据包采集距离 | MINI212 |
| Byte70 | 0xXX | 0 |  |
| Byte71 | 0xXX | K6值[15：8] |  |
| Byte72 | 0xXX | K6值[7：0] |  |
| Byte73 | 0xXX | Delta Y16高位 |  |
| Byte74 | 0xXX | Delta Y16低位 |  |
| Byte75 | 0xXX | K7值[15：8] |  |
| Byte76 | 0xXX | K7值[7：0] |  |
| Byte77 | 0xXX | 快门标识位 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | Plug417校验位byte78 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | Plug417帧尾byte79 |

PLUG417如下：长度不同

| Byte61 | 0xXX | A2值[31：24] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte62 | 0xXX | A2值[23：16] |  |
| Byte63 | 0xXX | A2值[15：8] |  |
| Byte64 | 0xXX | A2值[7：0] |  |
| Byte65 | 0xXX | 冷热机状态 | 1：为热机 0：冷机 |
| Byte66 | 0xXX | 冷机阈值反馈 | 例如10代表1度 |
| Byte67 | 0xXX | K5值[15：8] |  |
| Byte68 | 0xXX | K5值[7：0] |  |
| Byte69 | 0xXX | 0 |  |
| Byte70 | 0xXX | 0 |  |
| Byte71 | 0xXX | K6值[15：8] |  |
| Byte72 | 0xXX | K6值[7：0] |  |
| Byte73 | 0xXX | Delta Y16高位 |  |
| Byte74 | 0xXX | Delta Y16低位 |  |
| Byte75 | 0xXX | K7值[15：8] |  |
| Byte76 | 0xXX | K7值[7：0] |  |
| Byte77 | 0xXX | 快门标识位 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | Plug417校验位byte78 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | Plug417帧尾byte79 |

COIN417：红色标记部分

| Byte61 | 0xXX | K0[15：8] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte62 | 0xXX | K0[7：0] |  |
| Byte63 | 0xXX | B0[15：8] |  |
| Byte64 | 0xXX | B0[7：0] |  |
| Byte65 | 0xXX | 冷热机状态 | 1：为热机 0：冷机 |
| Byte66 | 0xXX | 冷机阈值反馈 | 例如10代表1度 |
| Byte67 | 0xXX | K5值[15：8] |  |
| Byte68 | 0xXX | K5值[7：0] |  |
| Byte69 | 0xXX | BR[15:8] |  |
| Byte70 | 0xXX | BR[7:0] |  |
| Byte71 | 0xXX | K6值[15：8] |  |
| Byte72 | 0xXX | K6值[7：0] |  |
| Byte73 | 0xXX | Delta Y16高位 |  |
| Byte74 | 0xXX | Delta Y16低位 |  |
| Byte75 | 0xXX | K7值[15：8] |  |
| Byte76 | 0xXX | K7值[7：0] |  |
| Byte77 | 0xXX | 快门标识位 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | Plug417校验位byte78 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | Plug417帧尾byte79 |

- 探测器高级参数设置页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为19 | 命令长度 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x03 | 探测器高级参数页（第四页） | 页码 |
| Byte5 | xx | print_en |  |
| Byte6 | xx | reg_page_num |  |
| Byte7 | xx | reg_addr |  |
| Byte8 | xx | reg_value_set |  |
| Byte9 | xx | reg_value_get |  |
| Byte10 | xx | res_trm_even |  |
| Byte11 | xx | vdac_trm |  |
| Byte12 | xx | bias_mode |  |
| Byte13 | xx | P1 |  |
| Byte14 | xx | P2 |  |
| Byte15 | xx | P3 |  |
| Byte16-17 | xx | P4 |  |
| Byte18-19 | xx | P5 |  |
| Byte20-21 | xx | P6 |  |
| Byte22-23 | xx | P7 |  |
| Byte24-25 | xx | P8 |  |
| Byte26-27 | xx | P9 |  |
| Byte28 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte29 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

PLUG417无此页

COIN417：无此页

- 测温生产流程参数

高级参数页所有操作命令：（55 AA 07 A004 + 选项 + 命令字(4字节) +校验 + F0）

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x2D | 长度为45 | PLUG617命令长度85 PLUG417命令长度75 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x04 | （第四页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 光标0开关 | 选项1命令 |
| Byte6 | xx | 光标0_X[15:8] |  |
| Byte7 | xx | 光标0_X[7:0] | 选项2命令 |
| Byte8 | xx | 光标0_Y[15:8] |  |
| Byte9 | xx | 光标0_Y[7:0] | 选项3命令 |
| Byte10 | xx | 光标0 AD[15:8] |  |
| Byte11 | xx | 光标0 AD [7:0] | 普通测温页选项5命令 |
| Byte12 | xx | 光标1开关 |  |
| Byte13 | xx | 光标1_X[15:8] | 选项5命令 |
| Byte14 | xx | 光标1_X[7:0] |  |
| Byte15 | xx | 光标1_Y[15:8] | 选项6命令 |
| Byte16 | xx | 光标1_Y[7:0] |  |
| Byte17 | xx | 光标1 AD[15:8] | 选项7命令 |
| Byte18 | xx | 光标1 AD [7:0] |  |
| Byte19 | xx | delta AD [15:8] |  |
| Byte20 | xx | delta AD [7:0] |  |
| Byte21 | xx | INT阈值上限[15:8] |  |
| Byte22 | xx | INT阈值上限[7:0] |  |
| Byte23 | xx | INT阈值下限[15:8] |  |
| Byte24 | xx | INT阈值下限[7:0] |  |
| Byte25 | xx | 实时快门温[15:8] |  |
| Byte26 | xx | 实时快门温[7:0] |  |
| Byte27 | xx | 低温档快门温[15:8] |  |
| Byte28 | xx | 低温档快门温[7:0] | 温度除以100 |
| Byte29 | xx | 低温档delta AD[15:0] |  |
| Byte30 | xx | 低温档delta AD[7:0] | 温度除以100 |
| Byte31 | xx | 常温档快门温[15:8] |  |
| Byte32 | xx | 常温档快门温[7:0] | 温度除以100 |
| Byte33 | xx | 常温档delta AD[15:0] |  |
| Byte34 | xx | 常温档delta AD[7:0] | 温度除以100 |
| Byte35 | xx | 高温档快门温[15:8] |  |
| Byte36 | xx | 高温档快门温[7:0] |  |
| Byte37 | xx | 高温档delta AD[15:0] |  |
| Byte38 | xx | 高温档delta AD[7:0] |  |
| Byte39 | xx | 黑体设置值[15:8] |  |
| Byte40 | xx | 黑体设置值[7:0] |  |
| Byte41 | xx | 当前计算温度值[15:8] | 温度除以10 |
| Byte42 | xx | 当前计算温度值[7:0] |  |
| Byte43 | xx | 温度差值B/ΔY16z [15:8] |  |
| Byte44 | xx | 温度差值B/ΔY16z [7:0] |  |
| Byte45 | xx | 黑体温度1[15:8] |  |
| Byte46 | xx | 黑体温度1[7:0] |  |
| Byte47 | xx | 黑体温度2[15:8] |  |
| Byte48 | xx | 黑体温度2[7:0] |  |
| Byte49 | xx | INT[15:8] | 温度除以100 |
| Byte50 | xx | INT[7:0] |  |
| Byte51 | xx | 预留 |  |
| Byte52 | xx | 预留 |  |
| Byte53 | xx | 预留 |  |
| Byte54 | xx | 预留 |  |
| Byte55 | xx | T00[15:8] |  |
| Byte56 | xx | T00[7:0] |  |
| Byte57 | xx | T10[15:8] |  |
| Byte58 | xx | T10[7:0] |  |
| Byte59 | xx | T20[15:8] |  |
| Byte60 | xx | T20[7:0] |  |
| Byte61 | xx | ΔY0[15:8] |  |
| Byte62 | xx | ΔY0[7:0] |  |
| Byte63 | xx | ΔY1[15:8] |  |
| Byte64 | xx | ΔY1[7:0] |  |
| Byte65 | xx | ΔY2[15:8] |  |
| Byte66 | xx | ΔY2[7:0] |  |
| Byte67 | xx | A0[15:8] |  |
| Byte68 | xx | A0[7:0] |  |
| Byte69 | xx | A1[15:8] |  |
| Byte70 | xx | A1[7:0] |  |
| Byte71 | xx | A2[15:8] |  |
| Byte72 | xx | A2[7:0] |  |
| Byte73 | xx | K2[15:8] |  |
| Byte74 | xx | K2[7:0] |  |
| Byte75 | xx | C1[15:8] |  |
| Byte76 | xx | C1[7:0] |  |
| Byte77 | xx | T30[15:8] |  |
| Byte78 | xx | T30[7:0] |  |
| Byte79 | xx | T40[15:8] |  |
| Byte80 | xx | T40[7:0] |  |
| Byte81 | xx | T50[15:8] |  |
| Byte82 | xx | T50[7:0] |  |
| Byte83 | xx | 生产测温显示开关 | 选项0x16命令 |
| ------ |  | 预留 |  |
| Byte88 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte89 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

COIN417：无byte75~byte83定义，上传长度为80byte

- 扩展参数设置页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x4B | 长度为75 | 命令长度 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x05 | 探测器高级参数页（第六页） | 页码 |
| Byte5 | xx | SUC开关 |  |
| Byte6-7 | Xx | 锅盖温升 |  |
| Byte8-9 | xx | EP0 | 有符号16位 |
| Byte10-11 | xx | EP1 | 有符号16位 |
| Byte12-13 | xx | EP2 | 有符号16位 |
| Byte14-15 | xx | EP3 | 有符号16位 |
| Byte16-17 | xx | EP4 | 有符号16位 |
| Byte18-19 | xx | EP5 | 有符号16位 |
| Byte20-21 | xx | EP6 | 有符号16位 |
| Byte22-23 | xx | EP7 | 有符号16位 |
| Byte24-25 | xx | EP8 | 有符号16位 |
| Byte26-27 | xx | EP9 | 有符号16位 |
| Byte28 | 0x00 | 720P@50Hz | 扩展数字视频格式 |
|  | 0x01 | 720P@60Hz |  |
|  | 0x02 | 1080P@25Hz |  |
|  | 0x03 | 1080P@30Hz |  |
|  | 0x04 | 1080P@50Hz |  |
|  | 0x05 | 1080P@60Hz |  |
| Byte29 | xx | 年 | 接口板FPGA程序版本号 |
| Byte30 | xx | 月 |  |
| Byte31 | xx | 日 |  |
| Byte32 | xx | 图像宽[15:8] |  |
| Byte33 | xx | 图像宽[7:0] |  |
| Byte34 | xx | 图像高[15:8] |  |
| Byte35 | xx | 图像高[7:0] |  |
| Byte36 | xx | VGFID | 无符号8位 |
| Byte37 | xx | VBUS | 无符号8位 |
| Byte38 | xx | RC | 无符号8位 |
| Byte39 | xx | RD | 无符号8位 |
| Byte40 | 0x00 | 定焦 |  |
|  | 0x01 | 手调 |  |
|  | 0x02 | 电动调焦 |  |
|  | 0x03 | 连续变焦 |  |
| Byte41 | xx | 趋势判断帧数 |  |
| Byte42 | xx | 第一次停止帧数 |  |
| Byte43 | xx | 电机回转帧数 |  |
| Byte44 | xx | 最小档位占空比[15:8] |  |
| Byte45 | xx | 最小档位占空比[7:0] |  |
| Byte46 | xx | 清晰度阈值 |  |
| Byte47 | 0x00 | YUV422 |  |
|  | 0x01 | RAW8 |  |
| Byte48-Byte77 |  | 预留 |  |
| Byte78 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte79 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

- SOC算法页

| 命令字 | 字节 | 参数说明 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | 0x55 | 帧头字节1 | 帧头 |
| Byte1 | 0xAA | 帧头字节2 |  |
| Byte2 | 0x13 | 长度为24 | 命令长度 |
| Byte3 | 0xA0 | 专家菜单类 | 功能分类 |
| Byte4 | 0x06 | 探测器高级参数页（第七页） | 页码 |
| Byte5 | xx | 亮度 |  |
| Byte6 | xx | 对比度 |  |
| Byte7 | xx | 锐度 |  |
| Byte8 | xx | 3d降噪 |  |
| Byte9 | xx | 局部对比度 |  |
| Byte10 | xx | 亮度噪声 |  |
| Byte11 | xx | 彩色噪声 |  |
| Byte12 | xx | 2d降噪-thermal |  |
| Byte13 | xx | 2d降噪-isp |  |
| Byte14-Byte21 | xx | 预留 |  |
| Byte22 | 0xXX | 校验和 | 校验位 |
| Byte23 | 0xF0 | 帧尾 | 帧尾 |

3.修改版本记录

| Date | Last Version | Author | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 20171122 | 20171027（石蕾） | 李莹莹 | 新增IPC测温相关指令 |
| 20181128 | 李淑芳 |  | 新增COIN417测温相关指令 |
| 20190319 | 20190226（统一版本） | 毛金波 | 移除测温页区域分析，增加到应用页的热点追踪 |
| 20190523 | 20190319 | 毛金波 | 1.Plug617测温型增加温漂采集环温超温上行命令 2. 热点追踪第三页增加等温线伪彩上行和下行命令 |
| 20190603 | 20190523 | 毛金波 | 针对不同机芯的通信命令增加备注说明 |
| 20190620 | 20190603 | 毛金波 | 1.增加格物优信（0x14）机器识别码 2.热点跟踪第一页增加分析框显示开关上行和下行命令 |
| 20190627 | 20190620 | 毛金波 | 1. Plug612/617算法第二页增加观测模式上行和下行命令 |
| 20191018 | 20190627 | 毛金波 | 1.状态页上传增加版本号信息 2.增加坏点查找完成状态返回命令 |
| 20200106 | 20191018 | 毛金波 | 1.调焦页增加虚焦补偿、变倍+/-和变倍停止命令 2.增加启动伺服命令 |
| 20211022 | 20200106 | 毛金波 | 1.增加上传伪彩表和坏点列表以及升级坏点列表成功的握手命令 2.增加plug1212、thumb212等机芯的机器识别码 3.增加镜头类型相关命令 4.增加asic2.0的算法协议 |
| 20220222 | 20211022 | 毛金波 | 1.增加X16、X16+参数行、TMP、TMP+参数行、TMP+YUV422和TMP+参数行+YUV422数据格式 2.增加iLC212、plug812、iHA417w、iTL612和GAS425机器识别码 |
| 20220421 | 20220222 | 毛金波 | 1.增加TWIN412/TWIN612观瞄和测温版机器识别码 |
| 20220425 | 20220421 | 毛金波 | 1.增加保存NUC、加载NUC和初始NUC发送命令 2.增加保存NUC、加载NUC和初始NUC成功返回命令 |
| 20220630 | 20220425 | 毛金波 | - 增加SUC算法开关和设置deltT命令 - 增加上传和升级SUC命令 - 新增扩展功能页 - 修改镜头类型的下发和上传命令 |
| 20221012 | 20220630 | 杜张龙 | 1.增加专家菜单探测器页的CSize参数的设置（新增）与查询（用原来的“光标开关”并替换） 2.删除专家菜单K/升级页（查询返回）的第16~19字节（光标DX、区域DX），并将16字节用于“SFFC开关”的查询 3.在专家菜单的K/升级页新增“SFFC开关”的设置，并新增SFFC采集和保存的控制命令。 |
| 20221107 | 20221012 | 杜张龙 | 新增“保存SFFC成功”的握手返回（0xA3）。 |
| 20221123 | 20221107 | 毛金波 | 1. 增加Snap625（观瞄）机芯id（0x32） 2. 增加调焦相关设置和上传指令 |
| 20221213 | 20221123 | 杜张龙 | 增加调焦焦距位置的设置与查询命令 |
| 20230131 | 20221213 | 杜张龙 | 增加大疆协议中还未加入的部分。 1.增加“历史故障查询”、“实时故障查询”和“历史故障清除”。 2.增加“天空模式”和“增强—黑边”。 3.增加DJ机芯对专家菜单“扩展页”的复用例子。 4.增加DJ对0xA3握手的复用（历史错误码清除成功）。 5.修改“距离设置”的“操作内容”。 6.在“2.1.1.6 DJ相关”中，增加DJ机芯的“设置SN”和“查询SN”，增加DJ机芯的“查询错误码”。 7.新增“设置冷热机的温升阈值”、“设置开机15s对应Y16阈值”和“设置开机2min对应Y16阈值”。 8.新增“黑体点检温度设置”、“△K8设置”。 9.新增“环境温度设置”和“环温冷热机判断阈值”。 |
| 20230404 | 20221123 | 毛金波 | 1.增加iGS/iTL612 pro机芯id 2.增加iGS机芯分化线等相关命令 3.增加iGS机芯概略测距等相关命令 4.增加画中画相关命令 |
| 20230713 | 20230404 | 毛金波 | - 增加ASIC2.0相关机芯id COIN612G2/COIN417G2/iHA417WPro/TWIN412G2 / TWIN612G2/iTL612ProG2/iGS412/PLUG1212G2/ TWIN1212/MINI212 |
| 20230801 | 20230713 | 毛金波 | - 修改数字视频页帧频设置和上传命令 - 增加升级分化线和ICON成功握手返回命令 - 增加帧频50hz下行和上行命令 |
| 20230803 | 20230801 | 毛金波 | - 专家菜单测温参数页上传命令Byte69修改为数据包采集距离（MINI212专用） - 算法页增加ASIC2.0算法调试下行命令 - 增加ASIC2.0算法调试页上行命令 - 算法第三页增加3D-RAW上传命令（xs5181），3D-RAW下行命令复用时域滤波开关 |
| 20230804 | 20230803 | 毛金波 | - 算法页增加ASIC2.0算法调试下行命令 - 增加ASIC2.0算法调试页上行命令 - 专家菜K与升级页增加加载K备份区使能开关下行命令 - 坏点页增加删除坏点和一键清除坏点下行命令 |
| 20230808 | 20230804 | 毛金波 | 1. 数字视频页增加USB2.0+UART和LCD下发和上传命令 2. 算法页增加ASIC2.0人像和中色调下发和上传命令 3. 专家菜单K与升级页增加采集DELTB温差下发和上传、加载K和坏点备份开关和实时使用DELTB系数上传命令 4. 专家菜单高级参数页修改名称：print_en、reg_page_num、reg_addr、reg_value_set、reg_value_get；P8改成SFFC采集温升功能 5. 握手上传命令第三字节0x75和0x76更改位计算和保存SFFC完成 |
| 20230808 | 20230815 | 毛金波 | - 专家菜单扩展功能页增加扩展数字视频格式和接口板程序版本号等上传和下行命令 |
| 20230815 | 20230912 | 毛金波 | - 数字视频页增加机芯拍照和录像的下行命令 2. 增加xs5181 调试算法上行和下行命令 3. 握手协议增加一键清除坏点、添加坏行/列等命令 4. MINI212增加新规则SN设置和查询命令 |
| 20230912 | 20231007 | 毛金波 | - 坏点页增加一键校坏点和一键校坏点阈值下行命令 - 增加一键校坏点成功的握手命令 - 扩展参数页增加VGFID、VBUS、RC和RD的上行和下行命令 |
| 20231007 | 20231027 | 毛金波 | - 专家菜单扩展页增加调焦方式、趋势判断帧数、电机回转帧数和最小档位占空比上行和下行命令 |
| 20231027 | 20231110 | 毛金波 | - 算法第二页增加天空模式和增强-黑边上行命令 - 算法第三页增加自定义图像模式和四种算法（去噪、增强、亮度和对比度）参数等级上行和下行命令 - 高级应用页增加录像编码、码率大小、自动关机和休眠开关及时间上行和下行命令（酷芯iGS专用） |
| 20231110 | 20231117 |  | - 专家菜单增加SOC算法页上行和下行命令 |
| 20231117 | 20231124 |  | - 专家菜单扩展功能页增加调焦清晰度阈值、调焦参数恢复出厂设置和DataType的上行和下行命令 - 握手协议新增调焦参数恢复出厂设置命令 |
| 20231124 | 20231204 |  | - 增加测温页自动切档开关上行和下行命令 |