非制冷红外图像算法遗留问题汇总

民品研发部  20141017

非制冷红外ASIC项目已经完成第一个版本的算法移植。从算法的处理的效果看，尚有需要改进或完善之处，本文对这些遗留问题进行总结说明。

1 无快门法

去除非均匀性的无快门算法具有计算量大，本底更新效果受场景的均匀性程度影响等特点，在去除非均匀性效果的稳定性方面尚存在不足，需要完善。

2去条纹噪声

去竖条纹算法在场景中有竖直方向的边缘时，会出现反竖条纹。

3 去噪算法

目前ASIC项目中采用的去噪算法是非局部均值去噪算法，当图像信噪比较大时，可以去除噪声效果明显，在CI测试中可以测得参数；当图像信噪比较小时，不仅不能去除蒙纱噪声，而且由于模板匹配的原因，会在蒙纱噪声的基础上形成新的纹理噪声。

4 增强算法

增强算法包括IDE和LOG域增强，其过程中都融合调光算法，IDE增强与混合调光融合，而LOG域增强算法对线性调光进行融合，增强与调光算法组合模式需要调整试验，满足用户对不同场景下的需求。当增强算法与调光算法联合使用时，会将未去除的噪声放大。

5 调光算法

调光算法对于场景的适应性还不够健壮，不能满足多种场景的调光要求，需要继续改进。