非制冷红外数据处理算法汇总ASIC优化分析

民品研发部  20141009

非制冷红外ASIC项目是民品事业部2014年度的重点项目，目前已经完成算法移植的初步版本。为了进一步节省资源，需要对现在的移植状况进行优化，尝试从算法使用内存及逻辑资源的方面进行考虑，寻找压缩空间。

对ASIC项目算法按照模块划分如下图1所示

图1 ASIC项目算法中的数据处理流程示意图

图1中数据流程的处理所涉及的模块种类较多，有些模块中包含不同种类的算法，下面对各个模块的数据处理流程进行说明。

1时域滤波 Time Field Filter

时域滤波算法是用当前帧数据与上一帧数据进行比较，根据阈值调整单点像素值达到滤波的目的。由于存在相邻帧，所以需要缓存1帧。

2非均匀性校正 Nonuniformity Correct

非制冷探测器采集的原始数据具有非常强烈的非均匀性，需要进行校正。非均匀性校正算法包括两种不同的算法，都对内存有较高要求。使用时，可以根据需求选择其中一种处理数据。

2.1 两点法

两点法是一种简单的非均匀校正算法，需要缓存2帧数据，其中一帧均匀场景数据做差分运算，另一帧增益值矩阵做差分结果的系数。

2.2 实时法

实时法是根据场景不断更新校正矩阵的计算参数，实时更新均匀场景数据，达到校正非均匀性的目的。

计算过程中，需要存储高温矩阵数据、低温矩阵数据，每次根据实际场景中的均匀区域更新权重值。在计算权重值的过程中，为了满足定点化运算的要求，中间结果数据较大，尤其是对求和数据有较高的位宽需求，统计超过70bit；全过程对缓存空间的需求达到5帧数据量。

两点法中存储低温矩阵、增益矩阵与实时法中的高低温矩阵数据是同一份数据。

3检测和替换坏点

检测和替换坏点算法中，首先对图像中的坏点进行检测，该步骤在进行非均匀性校正前根据本底数据进行判断，在内核中运算，不会多占内存资源；替换坏点需要参考邻域好点，需要缓存2行数据。

4去条纹噪声

由于数据在进行非均匀性校正之后，存在一些竖直方向的条纹噪声，需要采用灰度强度高斯滤波算法进行滤波处理。去竖条纹噪声采用1*15窗口进行滤波，过程数据需要3*400*16bit内存，另外滤波权重表占有内存资源2*256*16bit。

5 去噪算法

16bit的原始数据在进行非均匀性校正、去坏点和去竖条纹噪声处理后，对于去噪算法，搜索窗口10*400*16bit内部RAM空间，以及权重表9*512*16bit内部查找表RAM空间。

6 增强算法

增强算法包括IDE和LOG域增强，其过程中都融合调光算法，下面对两种算法所占内存资源分别进行介绍。

6.1 IDE增强算法

依照算法步骤进行说明：

第一次滤波权重表的内存资源为256*16bit；缓存9行16bit数据；

第二次滤波缓存3行16bit数据；

调光算法缓存用于统计直方图共需要2*16384*16bit内存；

高低频合并需要统计原始数据的直方图需要缓存16384*16bit内存RAM；

6.2 LOG增强算法

依照算法步骤进行说明：

统计直方图需要16384*16bit的内存； 与IDE高低频合并统计直方图是同一步。

压缩直方图需要16384*16bit的内存；

均值滤波需要缓存5行8bit数据；

LOG变换表需要65536*8bit内存；

6.3锐化

锐化算法中需要3*3模板进行卷积运算，需要2行缓存。

7 图像放大

图像放大是在完成增强算法处理后，根据显示需求，对图像数据进行放大。需要缓存2帧16bit的图像数据。

8算法资源汇总

对以上算法的处理过程及所需内部RAM资源的情况进行汇总，形成下表。

| ## 算法 |  | ## 帧 |  | ## 行 | ## 表 | ## 直方图 |  | ## 单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 时域滤波 |  | ## 1外 |  |  |  |  |  | ## 16bit |
| ## 非均匀校正 | ## 两点法 | ## 2 |  |  |  |  |  | ## 16bit |
|  | ## 实时法 |  | ## 3外 |  |  |  |  | ## 16bit |
| ## 坏点替换 |  |  |  | ## 2 |  |  |  | ## 16bit |
| ## 去条纹 |  |  |  | ## 3 | ## 2*256 |  |  | ## 16bit |
| ## 去噪 |  |  |  | ## 10 | ## 9*512 |  |  | ## 16bit |
| ## 增强 | ## IDE |  |  | ## 9+3 | ## 256 | ## 16384 | ## 2*16384 | ## 16bit |
|  | ## LOG |  |  | ## 5(8bit) | ## 65536(8bit) |  | ## 16384 | ## 16bit |
|  | ## 锐化 |  |  | ## 2 |  |  |  | ## 16bit |
| ## 放大 |  | ## 2 |  |  |  |  |  | ## 8bit |
| ## 合计 |  | ## 7（片外）+6（片内） |  | ## 63 | ## 298*256 | ## 512*256 |  | ## 8bit*952560 |